{{ platform_name }}风险评估及检测策略报告

{{ report_date }}

目录

1	概述	1

2	风险评级	1

2.1	失效后果	1

2.1.1	平台整体暴露等级	1

2.1.2	构件、节点失效后果	1

2.2	失效概率	2

2.2.1	失效概率等级	2

2.2.2	疲劳失效概率	3

2.2.3	倒塌失效概率	3

2.3	风险评级矩阵	4

3	检测策略	7

3.1	检测手段	7

3.2	导管架水下检测范围	9

3.2.1	level II级检查	9

3.2.2	level III级检查	9

3.2.3	level IV级检查	9

4	检测计划与执行	10

附件A 节点风险等级计算表	13

附件B 构件风险等级计算表	14

附件C 平台检验计划的检验节点构件	15

附件C.1 服役第5年的检验节点构件位置	15

附件C.2 服役第10年的检验节点构件位置	16

附件C.3 服役第15年的检验节点构件位置	17

附件C.4 服役第20年的检验节点构件位置	18

附件C.5 服役第25年的检验节点构件位置	19

- 概述

{{ platform_name }}平台位于{{ oilfield_name }}，水深为{{ water_depth_m }} m，为{{ leg_count }}腿{{ platform_type }}，于{{ start_year }}年安装并投产，平台原设计寿命{{ design_life_years }}年（数据来自平台的基本信息）。平台功能多，导管架结构复杂，有数百根构件和多个大型管节点，结构运维检测工作量很大。

本报告基于平台倒塌分析与疲劳分析的结果，分析平台构件与节点的失效概率，结合平台的暴露等级与构件节点的失效后果等级，评价构件和节点的风险等级，基于风险等级制定的优化检测策略。

- 风险评级

检测策略的制定时依据平台的风险等级确定的。风险等级 = 失效后果 × 失效概率。检测周期根据导管架的总体风险制定，本报告只优化检测范围。导管架检测的范围包括构件和节点，检测内容包括外管检查、损伤、裂纹、腐蚀测厚等。

失效后果

平台整体暴露等级

平台的生命安全等级为{{ life_safety_level }}，失效后果为{{ failure_consequence_level }}，平台的暴露等级为{{ exposure_level }}。

构件、节点失效后果

构件的失效后果应同时考虑两个因素：（1） 构件、节点位置及其重要性；（2） 平台的整体暴露等级。结合平台的暴露等级为{{ exposure_level }}，根据构件、节点位置及其重要性确定的失效后果如下表所示。

（下面两个表格的失效后果类别根据平台暴露等级 {{ exposure_level }} 更新，L-1: 1、2、3不变；L-2: 改为2、3、4；L-3: 改为3、4、5。详见VBA代码或研究报告）

表 2-1 构件的失效后果分类

| 失效后果类别 | 构件类别 |
| --- | --- |
| 1 | 主腿柱 |
| 2 | X撑 |
| 3 | 其他水平构件、附属结构 |

表 2-2 节点的失效后果分类

| 失效后果类别 | 节点类别 |
| --- | --- |
| 1 | 主腿柱节点 |
| 2 | X撑节点 |
| 3 | 其他节点 |

失效概率

失效概率等级

对于失效概率等级，参考《固定式导管架平台结构RBI指南》（CCS）对平台失效概率等级进行划分，具体如下表所示。

表 2-3 失效概率分级

| 等级 | 年失效概率 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定性分级 | 定量分级 |  |
| 1 | 非常高 | >10-2 | 1. 事件极有可能发生 2. 记录或经验显示在本行业内每月都会发生 |
| 2 | 高 | 10-3~10-2 | 1. 事件很可能发生 2. 记录或经验显示在本行业内每季度都会发生 |
| 3 | 中等 | 10-4~10-3 | 1. 事件有可能发生 2. 记录或经验显示在本行业内每年都会发生 |
| 4 | 低 | 10-5~10-4 | 1. 事件有可能不发生 2. 记录或经验显示在本行业内1~3年内曾发生 |
| 5 | 非常低 | <10-5 | 1. 事件几乎不会发生 2. 记录或经验显示在本行业内3年以上未发生 |

疲劳失效概率

疲劳失效概率参考《海洋平台结构碰撞损伤及可靠性与疲劳寿命评估研究》进行计算，其计算过程如下所示。

表 2-4 节点焊缝疲劳失效概率

| 节点信息 |  |  | 疲劳失效概率 |  |  |  | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint ID | Brace | Joint Type | 累计损伤D | 可靠度β | 失效概率Pf | 概率等级 |  |
| 101L | 102L | LegJoint | 2.05E-02 | 2.82 | 2.36E-03 | 2 | 第5年 |

倒塌失效概率

倒塌失效概率参考《固定式导管架结构可靠性分析及应用指南》进行计算。根据倒塌分析计算得到各方向目标构件出现塑性失效时的储备强度系数RSR数据的最小值。如果直至平台倒塌，目标构件仍未出现塑性，那么其采用与平台整体相同的RSR。结合平台倒塌前平台发生失效的构件和节点信息，以此为基础计算构件和节点的失效概率。其计算过程如下所示。

表 2-5 倒塌分析构件失效概率

| 构件 |  |  | 失效概率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint A | Joint B | Member Type | 系数A | 系数B | 倒塌载荷系数Rm | 变异系数VR | 失效概率Pf | 失效概率等级 |
| 201L | 301L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.4 | 10% | 1.17E-03 | 2 |

表 2-6 倒塌分析节点失效概率

| 节点 |  | 失效概率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint ID | Joint Type | 系数A | 系数B | 倒塌载荷系数Rm | 变异系数VR | 失效概率Pf | 失效概率等级 |
| 1A1X | Other | 0.272 | 0.158 | 2.2 | 10% | 1.32E-05 | 4 |

风险评级矩阵

根据的失效概率及失效后果，采用风险矩阵确定风险等级，如表 2-7所示。

表 2-7 风险评级矩阵

| 失效后果 | 失效概率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 |
| 4 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 |
| 3 | 四 | 四 | 三 | 二 | 二 |
| 2 | 四 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 1 | 三 | 三 | 二 | 一 | 一 |

对本平台的设计寿命周期，以五年为时间节点，预测节点焊缝的疲劳失效概率等级。综合疲劳风险等级与倒塌风险等级进行节点风险等级的划分。针对平台当前、未来5年、未来10年、未来15年、未来20年以及未来25年的节点风险等级进行了预测评估，详细如下表 2-8所示。对于平台构件的风险等级，以构件的倒塌风险等级为评定依据，详细如下表 2-9所示。表2-10和表2-11分别为平台构件和节点风险等级汇总。

表 2-8 节点风险等级

| Joint ID | Brace | Joint Type | 失效后果等级 | 倒塌节点失效概率 | 疲劳失效概率等级 | 综合失效概率 | 节点风险等级 | 检验时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-9 构件风险等级

| 构件 |  |  | 失效后果等级 | 倒塌失效概率等级 | 构件风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint A | Joint B | Member Type |  |  |  |
| 501L | 511L | LEG | 1 | 5 | 三 |

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-10 平台构件风险等级汇总

| 构件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 2 | 6 | 188 | 758 | 0 |
| 占比 | 0.21% | 0.63% | 19.71% | 79.45% | 0.00% |

表 2-11 平台节点风险等级汇总

| 节点焊缝（当前） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 0 | 0 | 281 | 461 | 0 |
| 占比 | 0.00% | 0.00% | 37.82% | 62.18% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来5年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 30 | 64 | 226 | 422 | 0 |
| 占比 | 4.04% | 8.61% | 30.42% | 56.93% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来10年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 55 | 95 | 186 | 406 | 0 |
| 占比 | 7.40% | 12.79% | 25.03% | 54.78% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来15年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 79 | 96 | 173 | 394 | 0 |
| 占比 | 10.63% | 12.92% | 23.28% | 53.16% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来20年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 97 | 95 | 160 | 390 | 0 |
| 占比 | 13.06% | 12.79% | 21.53% | 52.62% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来25年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 117 | 94 | 145 | 386 | 0 |
| 占比 | 15.75% | 12.65% | 19.52% | 52.09% | 0.00% |

- 检测策略

检测手段

针对上述失效风险，其失效前往往体现出一些表征，应在决策方案中选择合适的方式进行检测。具体表征有如下：

- 构件整体、局部变形；

- 焊缝开裂；

- 涂层开裂及脱离；

- 构件上的附件，如管卡、阳极块等脱落。

另外，构件的腐蚀减薄、海生物的厚度对平台和构件失效也有一定的影响，因此需要在检测中予以关注。因此宜选择以下检测手段：

- GVI（目视检测）——整体外观目视检测，适用于发现整体变形、涂层开裂及脱离、附件脱落等显著问题；

- CVI（近距离目测）——近距离的目测检查，适用于局部变形，焊缝开裂（仅限表面裂纹），且对于导管架等水下构件、节点等，应先进行海生物的清理，使得现场局部近距离目测观测的条件；

- UT （超声测厚）——检测时首先对被检测部位进行海生物的局部清理，使用超声波测厚仪对构件的厚度进行检测；

- MT（磁粉检测）——主要用于检测组块或其他水面以上的构件表面和近表面的缺陷，如裂纹等。操作前需将构件表面的涂层打磨清理掉；

- PT（渗透检测）——主要用于检测组块或其他水面以上的构件面开口性缺陷，如裂纹、砂眼等。操作前需将构件表面的涂层打磨清理掉；

- ACFM（交流电磁场检测）——首先对被检测部位进行海生物的局部清理，然后使用ACFM仪进行检测，适用于水下管节点或无法清理涂层水上节点的焊缝检测；

- FMD（进水构件检测）——利用超声检测中超声波不能穿透气固界面，但是超声波不能穿透液固界面的特点进行检测，适用于判断构件中是否进水。

表 3-1 表征及对应的检测方法

| 表征 检测方法 | 变形 | 焊缝开裂 | 涂层开裂及脱离 | 附件脱落 | 腐蚀减薄 | 海生物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GVI（目视检测） | √ |  | √ | √ |  |  |
| CVI（近距离目测） | √ | √ |  |  |  |  |
| UT （超声检查） |  | √ |  |  | √ |  |
| MT（磁粉检测） |  | √[1] |  |  |  |  |
| PT（渗透检测） |  | √[1] |  |  |  |  |
| ACFM（交流电磁场检测） |  | √ |  |  |  |  |
| FMD（进水构件检测） |  | √[2] |  |  |  |  |

注：

[1] 仅适用于组块等水上焊缝的表面、近表面裂纹

[2] 仅适用于对非注水构件是否出现裂纹导致进水的检测，无法准确判断缺陷的准确位置

表 3-2 检测级别及要求

| 检测等级 | 检测要求 |
| --- | --- |
| Level II | 对水下结构、腐蚀、冲刷等的总体目视检查(GVI) |
| Level III | 需清理海生物，对构件、节点开展进水检测（FMD）和近观检查(CVI) |
| Level IV | 对重点部位进行测厚和ACFM无损探伤检查 |

导管架水下检测范围

平台检测范围的确定主要参考API 2SIM和CCS《在役导管架平台结构检测指南》。在五年一次的特检中，作业方开展如下工作。

level II级检查

Level II 级检查包括由潜水员或ROV执行的水下通用外观检查，针对预选位置或者如下结构：

- 阳极外观，腐蚀引起的退化

- 由于意外或者海洋环境力过载引起的变形或者开裂

- 冲刷或者海底不稳定等；

- 周边目视观察到的超级疲劳裂纹

- 在位损伤（凹坑、洞、弯曲、裂纹、磨损等）

- 残骸、杂物等

- 过度压缩的软质或硬质海生物附着

- 附属结构，包括井口区支撑构件和立管及其支撑构件的外观检查

- 预选位置的阴极点位测量

level III级检查

对Level II级检查发现的异常，历史损伤位置，以及RBI推荐的检测位置(风险等级二（80%）、三（抽检20%）)，展开近观检查（Close Visual Inspection），需要清理检测位置的局部海生物。

level IV级检查

对于level III级检查发现的异常，历史损伤位置，以及RBI风险等级为一（100%）、二（抽检20%）的构件节点开展 ACFM检测，检测裂纹、损伤和厚度。

- 检测计划与执行

根据风险评级结果制定平台的特检计划，汇总表见表4-1和表4-2，详见表 4-3与表 4-4，构件与节点焊缝的详细位置见附件C。

表 4-1构件检验计划汇总表

| 构件检验汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件风险等级 | 构件数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 2 | - | - | 2 |

表 4-2 节点检验计划汇总表

| 第5年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 30 | - | - | 30 |
| 二 | 64 | - | 52 | 12 |
| 三 | 226 | 181 | 45 | - |
| 四 | 422 | 422 | - | - |
| 五 | 0 | 0 | - | - |
| 总计 | 742 | 603 | 97 | 42 |
| 第10年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 55 | - | - | 55 |
| 二 | 95 | - | 76 | 19 |
| 三 | 186 | 149 | 37 | - |
| 四 | 406 | 406 | - | - |
| 五 | 0 | 0 | - | - |
| 总计 | 742 | 555 | 113 | 74 |
| 第15年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 79 | - | - | 79 |
| 二 | 96 | - | 77 | 19 |
| 三 | 173 | 139 | 34 | - |
| 四 | 394 | 394 | - | - |
| 五 | 0 | 0 | - | - |
| 总计 | 742 | 533 | 111 | 98 |
| 第20年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 97 | - | - | 97 |
| 二 | 95 | - | 76 | 19 |
| 三 | 160 | 132 | 28 | - |
| 四 | 390 | 390 | - | - |
| 五 | 0 | 0 | - | - |
| 总计 | 742 | 522 | 104 | 116 |
| 第25年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 117 | - | - | 117 |
| 二 | 94 | - | 76 | 18 |
| 三 | 145 | 116 | 29 | - |
| 四 | 386 | 386 | - | - |
| 五 | 0 | 0 | - | - |
| 总计 | 742 | 502 | 105 | 135 |

表 4-3 构件检测计划

| Joint A | Joint B | MemberType | 失效后果等级 | 构件风险等级 | 检验等级 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 一 | IV | 第5年 |

表 4-4节点检验计划

| JointID | Brace | JointType | 失效后果等级 | 综合失效概率 | 节点风险等级 | 检验等级 | 检验时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |

附件A 节点风险等级计算表

附件B 构件风险等级计算表

附件C 平台检验计划的检验节点构件

- 附件C.1 服役第5年的检验节点构件位置

- 附件C.2 服役第10年的检验节点构件位置

- 附件C.3 服役第15年的检验节点构件位置

- 附件C.4 服役第20年的检验节点构件位置

- 附件C.5 服役第25年的检验节点构件位置