目录

1	概述	1

2	风险评级	1

2.1	失效后果	1

2.1.1	平台整体暴露等级	1

2.1.2	构件、节点失效后果	1

2.2	失效概率	2

2.2.1	失效概率等级	2

2.2.2	疲劳失效概率	2

2.2.3	倒塌失效概率	22

2.3	风险评级矩阵	24

3	检测策略	90

3.1	检测手段	90

3.2	导管架水下检测范围	92

3.2.1	level II级检查	92

3.2.2	level III级检查	92

3.2.3	level IV级检查	92

4	检测计划与执行	93

附件A 节点风险等级计算表	144

附件B 构件风险等级计算表	145

附件C 平台检验计划的检验节点构件	146

附件C.1 服役第5年的检验节点构件位置	146

附件C.2 服役第10年的检验节点构件位置	147

附件C.3 服役第15年的检验节点构件位置	148

附件C.4 服役第20年的检验节点构件位置	149

附件C.5 服役第25年的检验节点构件位置	150

WC19-1D平台风险评估及检测策略报告

2026年04月21日

目录

1	概述	1

2	风险评级	1

2.1	失效后果	1

2.1.1	平台整体暴露等级	1

2.1.2	构件、节点失效后果	1

2.2	失效概率	2

2.2.1	失效概率等级	2

2.2.2	疲劳失效概率	2

2.2.3	倒塌失效概率	22

2.3	风险评级矩阵	24

3	检测策略	90

3.1	检测手段	90

3.2	导管架水下检测范围	92

3.2.1	level II级检查	92

3.2.2	level III级检查	92

3.2.3	level IV级检查	92

4	检测计划与执行	93

附件A 节点风险等级计算表	144

附件B 构件风险等级计算表	145

附件C 平台检验计划的检验节点构件	146

附件C.1 服役第5年的检验节点构件位置	146

附件C.2 服役第10年的检验节点构件位置	147

附件C.3 服役第15年的检验节点构件位置	148

附件C.4 服役第20年的检验节点构件位置	149

附件C.5 服役第25年的检验节点构件位置	150

- 概述

WC19-1D平台平台位于WC19-1油田，水深为122.2 m，为8腿油气生产平台，于2013年安装并投产，平台原设计寿命26年（数据来自平台的基本信息）。平台功能多，导管架结构复杂，有数百根构件和多个大型管节点，结构运维检测工作量很大。

本报告基于平台倒塌分析与疲劳分析的结果，分析平台构件与节点的失效概率，结合平台的暴露等级与构件节点的失效后果等级，评价构件和节点的风险等级，基于风险等级制定的优化检测策略。

- 风险评级

检测策略的制定时依据平台的风险等级确定的。风险等级 = 失效后果 × 失效概率。检测周期根据导管架的总体风险制定，本报告只优化检测范围。导管架检测的范围包括构件和节点，检测内容包括外管检查、损伤、裂纹、腐蚀测厚等。

失效后果

平台整体暴露等级

平台的生命安全等级为S-2，失效后果为C-1，平台的暴露等级为L-1。（等级后果级别来自检测策略界面信息）

构件、节点失效后果

构件的失效后果应同时考虑两个因素：1） 构件、节点位置及其重要性；2） 平台的整体暴露等级。结合平台的暴露等级为L-1（根据平台界面信息更新），根据构件、节点位置及其重要性确定的失效后果如下表所示。

（下面两个表格的失效后果类别根据平台暴露等级 L-1 更新，L-1: 1、2、3不变；L-2: 改为2、3、4；L-3: 改为3、4、5。详见VBA代码或研究报告）

表 2-1 构件的失效后果分类

| 失效后果类别 | 构件类别 |
| --- | --- |
| 1 | 主腿柱 |
| 2 | X撑 |
| 3 | 其他水平构件、附属结构 |

表 2-2 节点的失效后果分类

| 失效后果类别 | 节点类别 |
| --- | --- |
| 1 | 主腿柱节点 |
| 2 | X撑节点 |
| 3 | 其他节点 |

失效概率

失效概率等级

（该部分内容内置）对于失效概率等级，参考《固定式导管架平台结构RBI指南》（CCS）对平台失效概率等级进行划分，具体如下表所示。

表 2-3 失效概率分级

| 等级 | 年失效概率 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 定性分级 | 定量分级 |  |
| 1 | 非常高 | >10-2 | 1. 事件极有可能发生 2. 记录或经验显示在本行业内每月都会发生 |
| 2 | 高 | 10-3~10-2 | 1. 事件很可能发生 2. 记录或经验显示在本行业内每季度都会发生 |
| 3 | 中等 | 10-4~10-3 | 1. 事件有可能发生 2. 记录或经验显示在本行业内每年都会发生 |
| 4 | 低 | 10-5~10-4 | 1. 事件有可能不发生 2. 记录或经验显示在本行业内1~3年内曾发生 |
| 5 | 非常低 | <10-5 | 1. 事件几乎不会发生 2. 记录或经验显示在本行业内3年以上未发生 |

疲劳失效概率

疲劳失效概率参考《海洋平台结构碰撞损伤及可靠性与疲劳寿命评估研究》进行计算，其计算过程如下所示。

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-4 节点焊缝疲劳失效概率

| 节点信息 |  |  | 疲劳失效概率 |  |  |  | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint ID | Brace | Joint Type | 累计损伤D | 可靠度β | 失效概率Pf | 概率等级 |  |
| 101L | 102L | LegJoint | 2.05E-02 | 2.82 | 2.36E-03 | 2 | 第5年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1.62E-02 | 3.00 | 1.36E-03 | 2 | 第5年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 2.58E-02 | 2.66 | 3.92E-03 | 2 | 第5年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 3.43E-02 | 2.45 | 7.10E-03 | 2 | 第5年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.82E-03 | 2 | 第5年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1.89E-02 | 2.89 | 1.95E-03 | 2 | 第5年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1.89E-02 | 2.88 | 1.96E-03 | 2 | 第5年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.17E-03 | 2 | 第5年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1.59E-02 | 3.01 | 1.30E-03 | 2 | 第5年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1.65E-02 | 2.98 | 1.43E-03 | 2 | 第5年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1.57E-02 | 3.02 | 1.26E-03 | 2 | 第5年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.81E-03 | 2 | 第5年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 2.06E-02 | 2.82 | 2.37E-03 | 2 | 第5年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 2.65E-02 | 2.64 | 4.16E-03 | 2 | 第5年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1.59E-02 | 3.01 | 1.31E-03 | 2 | 第5年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1.67E-02 | 2.97 | 1.47E-03 | 2 | 第5年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1.63E-02 | 2.99 | 1.39E-03 | 2 | 第5年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1.81E-02 | 2.92 | 1.77E-03 | 2 | 第5年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 2.00E-02 | 2.84 | 2.24E-03 | 2 | 第5年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 2.82E-02 | 2.60 | 4.72E-03 | 2 | 第5年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1.80E-02 | 2.92 | 1.74E-03 | 2 | 第5年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1.64E-02 | 2.99 | 1.41E-03 | 2 | 第5年 |
| 4304 | 421W | Other | 1.45E-02 | 3.08 | 1.05E-03 | 2 | 第5年 |
| 4306 | 431W | Other | 1.43E-02 | 3.09 | 1.01E-03 | 2 | 第5年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1.95E-02 | 2.86 | 2.09E-03 | 2 | 第5年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1.69E-02 | 2.97 | 1.51E-03 | 2 | 第5年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 3.33E-02 | 2.47 | 6.68E-03 | 2 | 第5年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1.80E-02 | 2.92 | 1.74E-03 | 2 | 第5年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 2.52E-02 | 2.68 | 3.71E-03 | 2 | 第5年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1.59E-02 | 3.01 | 1.31E-03 | 2 | 第5年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 2.56E-02 | 2.66 | 3.86E-03 | 2 | 第5年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 2.32E-02 | 2.74 | 3.11E-03 | 2 | 第5年 |
| 5122 | 526W | Other | 2.60E-02 | 2.65 | 4.00E-03 | 2 | 第5年 |
| 5122 | 528W | Other | 2.94E-02 | 2.56 | 5.18E-03 | 2 | 第5年 |
| 5201 | 513K | Other | 3.34E-02 | 2.47 | 6.74E-03 | 2 | 第5年 |
| 5201 | 5303 | Other | 1.60E-02 | 3.00 | 1.33E-03 | 2 | 第5年 |
| 5202 | 5101 | Other | 2.05E-02 | 2.83 | 2.35E-03 | 2 | 第5年 |
| 5203 | 511K | Other | 1.92E-02 | 2.87 | 2.03E-03 | 2 | 第5年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 1.71E-02 | 2.96 | 1.55E-03 | 2 | 第5年 |
| 5B01 | 538W | Other | 1.97E-02 | 2.86 | 2.15E-03 | 2 | 第5年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 2.01E-02 | 2.84 | 2.26E-03 | 2 | 第5年 |
| 613K | K103 | Other | 1.62E-02 | 3.00 | 1.37E-03 | 2 | 第5年 |
| 623K | K303 | Other | 1.65E-02 | 2.99 | 1.42E-03 | 2 | 第5年 |
| WK32 | 513K | Other | 2.21E-02 | 2.77 | 2.80E-03 | 2 | 第5年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 3.76E-02 | 2.38 | 8.55E-03 | 2 | 第10年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1.48E-02 | 3.06 | 1.10E-03 | 2 | 第10年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 2.97E-02 | 2.56 | 5.28E-03 | 2 | 第10年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 4.73E-02 | 2.22 | 1.33E-02 | 1 | 第10年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 2.27E-02 | 2.75 | 2.97E-03 | 2 | 第10年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 6.29E-02 | 2.01 | 2.21E-02 | 1 | 第10年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 3.36E-02 | 2.47 | 6.80E-03 | 2 | 第10年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 3.46E-02 | 2.45 | 7.23E-03 | 2 | 第10年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 3.47E-02 | 2.44 | 7.27E-03 | 2 | 第10年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 2.79E-02 | 2.60 | 4.63E-03 | 2 | 第10年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 2.92E-02 | 2.57 | 5.09E-03 | 2 | 第10年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 3.03E-02 | 2.54 | 5.51E-03 | 2 | 第10年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 2.87E-02 | 2.58 | 4.93E-03 | 2 | 第10年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1.63E-02 | 2.99 | 1.38E-03 | 2 | 第10年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 1.72E-02 | 2.96 | 1.56E-03 | 2 | 第10年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.82E-03 | 2 | 第10年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 1.90E-02 | 2.88 | 1.99E-03 | 2 | 第10年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 1.79E-02 | 2.93 | 1.72E-03 | 2 | 第10年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 1.73E-02 | 2.95 | 1.59E-03 | 2 | 第10年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 3.35E-02 | 2.47 | 6.79E-03 | 2 | 第10年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 3.77E-02 | 2.38 | 8.58E-03 | 2 | 第10年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 4.86E-02 | 2.20 | 1.40E-02 | 1 | 第10年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 2.43E-02 | 2.70 | 3.44E-03 | 2 | 第10年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1.74E-02 | 2.95 | 1.60E-03 | 2 | 第10年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 2.15E-02 | 2.79 | 2.63E-03 | 2 | 第10年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 2.92E-02 | 2.57 | 5.10E-03 | 2 | 第10年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 3.06E-02 | 2.53 | 5.64E-03 | 2 | 第10年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 2.99E-02 | 2.55 | 5.37E-03 | 2 | 第10年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1.89E-02 | 2.89 | 1.95E-03 | 2 | 第10年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 2.29E-02 | 2.74 | 3.03E-03 | 2 | 第10年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 3.32E-02 | 2.48 | 6.63E-03 | 2 | 第10年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1.49E-02 | 3.06 | 1.12E-03 | 2 | 第10年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 3.67E-02 | 2.40 | 8.15E-03 | 2 | 第10年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1.57E-02 | 3.02 | 1.26E-03 | 2 | 第10年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 5.16E-02 | 2.15 | 1.56E-02 | 1 | 第10年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1.99E-02 | 2.85 | 2.21E-03 | 2 | 第10年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 3.30E-02 | 2.48 | 6.55E-03 | 2 | 第10年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1.80E-02 | 2.92 | 1.75E-03 | 2 | 第10年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1.87E-02 | 2.89 | 1.90E-03 | 2 | 第10年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 3.01E-02 | 2.55 | 5.44E-03 | 2 | 第10年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1.99E-02 | 2.85 | 2.19E-03 | 2 | 第10年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 2.55E-02 | 2.67 | 3.83E-03 | 2 | 第10年 |
| 4304 | 421W | Other | 2.66E-02 | 2.64 | 4.20E-03 | 2 | 第10年 |
| 4306 | 431W | Other | 2.63E-02 | 2.65 | 4.07E-03 | 2 | 第10年 |
| 4402 | 424W | Other | 1.97E-02 | 2.85 | 2.16E-03 | 2 | 第10年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1.82E-02 | 2.91 | 1.80E-03 | 2 | 第10年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1.49E-02 | 3.06 | 1.11E-03 | 2 | 第10年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 3.57E-02 | 2.42 | 7.69E-03 | 2 | 第10年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1.66E-02 | 2.98 | 1.44E-03 | 2 | 第10年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 3.10E-02 | 2.53 | 5.78E-03 | 2 | 第10年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 2.01E-02 | 2.84 | 2.24E-03 | 2 | 第10年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 6.10E-02 | 2.03 | 2.10E-02 | 1 | 第10年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 3.29E-02 | 2.48 | 6.54E-03 | 2 | 第10年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1.78E-02 | 2.93 | 1.69E-03 | 2 | 第10年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.81E-03 | 2 | 第10年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 4.61E-02 | 2.24 | 1.27E-02 | 1 | 第10年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 2.92E-02 | 2.57 | 5.11E-03 | 2 | 第10年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 4.70E-02 | 2.22 | 1.31E-02 | 1 | 第10年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 4.25E-02 | 2.30 | 1.09E-02 | 1 | 第10年 |
| 5101 | 511K | Other | 2.28E-02 | 2.75 | 2.99E-03 | 2 | 第10年 |
| 5113 | 525W | Other | 1.54E-02 | 3.03 | 1.21E-03 | 2 | 第10年 |
| 5113 | 527W | Other | 1.62E-02 | 3.00 | 1.36E-03 | 2 | 第10年 |
| 5122 | 526W | Other | 4.78E-02 | 2.21 | 1.35E-02 | 1 | 第10年 |
| 5122 | 528W | Other | 5.39E-02 | 2.12 | 1.69E-02 | 1 | 第10年 |
| 5201 | 513K | Other | 6.13E-02 | 2.03 | 2.12E-02 | 1 | 第10年 |
| 5201 | 5303 | Other | 2.94E-02 | 2.56 | 5.18E-03 | 2 | 第10年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3.76E-02 | 2.39 | 8.52E-03 | 2 | 第10年 |
| 5203 | 511K | Other | 3.52E-02 | 2.43 | 7.49E-03 | 2 | 第10年 |
| 5203 | 5303 | Other | 2.51E-02 | 2.68 | 3.69E-03 | 2 | 第10年 |
| 5301 | 511W | Other | 1.68E-02 | 2.97 | 1.49E-03 | 2 | 第10年 |
| 5302 | 521W | Other | 2.35E-02 | 2.73 | 3.20E-03 | 2 | 第10年 |
| 5304 | 531W | Other | 1.89E-02 | 2.88 | 1.97E-03 | 2 | 第10年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3.14E-02 | 2.52 | 5.92E-03 | 2 | 第10年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3.61E-02 | 2.41 | 7.88E-03 | 2 | 第10年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 2.36E-02 | 2.72 | 3.24E-03 | 2 | 第10年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 3.69E-02 | 2.40 | 8.21E-03 | 2 | 第10年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1.51E-02 | 3.05 | 1.16E-03 | 2 | 第10年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 2.56E-02 | 2.66 | 3.87E-03 | 2 | 第10年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1.72E-02 | 2.95 | 1.58E-03 | 2 | 第10年 |
| 613K | K103 | Other | 2.98E-02 | 2.55 | 5.31E-03 | 2 | 第10年 |
| 623K | K303 | Other | 3.02E-02 | 2.54 | 5.47E-03 | 2 | 第10年 |
| WK32 | 513K | Other | 4.06E-02 | 2.33 | 9.92E-03 | 2 | 第10年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 5.47E-02 | 2.11 | 1.73E-02 | 1 | 第15年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 2.16E-02 | 2.79 | 2.64E-03 | 2 | 第15年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 4.32E-02 | 2.28 | 1.12E-02 | 1 | 第15年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 6.88E-02 | 1.95 | 2.58E-02 | 1 | 第15年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 3.31E-02 | 2.48 | 6.60E-03 | 2 | 第15年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 9.14E-02 | 1.74 | 4.10E-02 | 1 | 第15年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 4.88E-02 | 2.20 | 1.41E-02 | 1 | 第15年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1.86E-02 | 2.90 | 1.89E-03 | 2 | 第15年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 5.03E-02 | 2.17 | 1.49E-02 | 1 | 第15年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 2.02E-02 | 2.84 | 2.29E-03 | 2 | 第15年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 5.05E-02 | 2.17 | 1.50E-02 | 1 | 第15年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 4.06E-02 | 2.33 | 9.91E-03 | 2 | 第15年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 4.24E-02 | 2.30 | 1.08E-02 | 1 | 第15年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 4.41E-02 | 2.27 | 1.16E-02 | 1 | 第15年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 4.18E-02 | 2.31 | 1.05E-02 | 1 | 第15年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 2.37E-02 | 2.72 | 3.25E-03 | 2 | 第15年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 1.63E-02 | 2.99 | 1.38E-03 | 2 | 第15年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 1.59E-02 | 3.01 | 1.30E-03 | 2 | 第15年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2.50E-02 | 2.68 | 3.65E-03 | 2 | 第15年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2.67E-02 | 2.63 | 4.21E-03 | 2 | 第15年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 1.51E-02 | 3.05 | 1.16E-03 | 2 | 第15年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2.77E-02 | 2.61 | 4.57E-03 | 2 | 第15年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2.60E-02 | 2.65 | 3.98E-03 | 2 | 第15年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2.51E-02 | 2.68 | 3.70E-03 | 2 | 第15年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2.05E-02 | 2.83 | 2.36E-03 | 2 | 第15年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 4.88E-02 | 2.20 | 1.41E-02 | 1 | 第15年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 5.48E-02 | 2.11 | 1.74E-02 | 1 | 第15年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1.86E-02 | 2.90 | 1.89E-03 | 2 | 第15年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 7.08E-02 | 1.93 | 2.71E-02 | 1 | 第15年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 3.53E-02 | 2.43 | 7.54E-03 | 2 | 第15年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 2.52E-02 | 2.67 | 3.74E-03 | 2 | 第15年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 3.13E-02 | 2.52 | 5.90E-03 | 2 | 第15年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 4.25E-02 | 2.30 | 1.08E-02 | 1 | 第15年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 4.46E-02 | 2.26 | 1.19E-02 | 1 | 第15年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 4.35E-02 | 2.28 | 1.13E-02 | 1 | 第15年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 2.75E-02 | 2.61 | 4.48E-03 | 2 | 第15年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 3.34E-02 | 2.47 | 6.72E-03 | 2 | 第15年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 4.82E-02 | 2.20 | 1.38E-02 | 1 | 第15年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 2.17E-02 | 2.78 | 2.68E-03 | 2 | 第15年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 5.34E-02 | 2.13 | 1.66E-02 | 1 | 第15年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 2.28E-02 | 2.75 | 2.99E-03 | 2 | 第15年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 7.51E-02 | 1.88 | 2.99E-02 | 1 | 第15年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 2.90E-02 | 2.57 | 5.02E-03 | 2 | 第15年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 4.79E-02 | 2.21 | 1.36E-02 | 1 | 第15年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1.97E-02 | 2.85 | 2.15E-03 | 2 | 第15年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 2.62E-02 | 2.65 | 4.05E-03 | 2 | 第15年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 2.72E-02 | 2.62 | 4.37E-03 | 2 | 第15年 |
| 3401 | 404L | Other | 1.55E-02 | 3.03 | 1.23E-03 | 2 | 第15年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1.65E-02 | 2.98 | 1.43E-03 | 2 | 第15年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 4.38E-02 | 2.27 | 1.15E-02 | 1 | 第15年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1.48E-02 | 3.06 | 1.09E-03 | 2 | 第15年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 2.89E-02 | 2.58 | 4.99E-03 | 2 | 第15年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 3.71E-02 | 2.39 | 8.32E-03 | 2 | 第15年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1.86E-02 | 2.90 | 1.88E-03 | 2 | 第15年 |
| 4112 | 434W | Other | 2.00E-02 | 2.85 | 2.22E-03 | 2 | 第15年 |
| 4302 | 411W | Other | 1.66E-02 | 2.98 | 1.45E-03 | 2 | 第15年 |
| 4304 | 421W | Other | 3.87E-02 | 2.36 | 9.06E-03 | 2 | 第15年 |
| 4306 | 431W | Other | 3.82E-02 | 2.37 | 8.80E-03 | 2 | 第15年 |
| 4402 | 424W | Other | 2.87E-02 | 2.58 | 4.92E-03 | 2 | 第15年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1.89E-02 | 2.88 | 1.96E-03 | 2 | 第15年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 2.65E-02 | 2.64 | 4.15E-03 | 2 | 第15年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1.87E-02 | 2.89 | 1.92E-03 | 2 | 第15年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 2.16E-02 | 2.79 | 2.65E-03 | 2 | 第15年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 5.19E-02 | 2.15 | 1.57E-02 | 1 | 第15年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 2.41E-02 | 2.71 | 3.38E-03 | 2 | 第15年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1.68E-02 | 2.97 | 1.49E-03 | 2 | 第15年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1.49E-02 | 3.06 | 1.11E-03 | 2 | 第15年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 4.51E-02 | 2.25 | 1.21E-02 | 1 | 第15年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.17E-03 | 2 | 第15年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 2.92E-02 | 2.57 | 5.09E-03 | 2 | 第15年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 8.87E-02 | 1.76 | 3.91E-02 | 1 | 第15年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 4.79E-02 | 2.21 | 1.36E-02 | 1 | 第15年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 2.58E-02 | 2.66 | 3.93E-03 | 2 | 第15年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1.94E-02 | 2.87 | 2.07E-03 | 2 | 第15年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1.79E-02 | 2.92 | 1.72E-03 | 2 | 第15年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1.58E-02 | 3.02 | 1.28E-03 | 2 | 第15年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 2.66E-02 | 2.64 | 4.18E-03 | 2 | 第15年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1.93E-02 | 2.87 | 2.04E-03 | 2 | 第15年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1.67E-02 | 2.98 | 1.46E-03 | 2 | 第15年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 6.71E-02 | 1.96 | 2.48E-02 | 1 | 第15年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 4.25E-02 | 2.30 | 1.08E-02 | 1 | 第15年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 6.83E-02 | 1.95 | 2.55E-02 | 1 | 第15年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 6.19E-02 | 2.02 | 2.15E-02 | 1 | 第15年 |
| 5101 | 511K | Other | 3.32E-02 | 2.48 | 6.64E-03 | 2 | 第15年 |
| 5101 | 513K | Other | 1.57E-02 | 3.02 | 1.26E-03 | 2 | 第15年 |
| 5113 | 525W | Other | 2.24E-02 | 2.76 | 2.88E-03 | 2 | 第15年 |
| 5113 | 527W | Other | 2.36E-02 | 2.72 | 3.22E-03 | 2 | 第15年 |
| 5122 | 526W | Other | 6.95E-02 | 1.94 | 2.63E-02 | 1 | 第15年 |
| 5122 | 528W | Other | 7.84E-02 | 1.85 | 3.21E-02 | 1 | 第15年 |
| 5201 | 513K | Other | 8.91E-02 | 1.76 | 3.94E-02 | 1 | 第15年 |
| 5201 | 5303 | Other | 4.28E-02 | 2.29 | 1.10E-02 | 1 | 第15年 |
| 5202 | 5101 | Other | 5.46E-02 | 2.11 | 1.73E-02 | 1 | 第15年 |
| 5203 | 511K | Other | 5.12E-02 | 2.16 | 1.54E-02 | 1 | 第15年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3.65E-02 | 2.41 | 8.05E-03 | 2 | 第15年 |
| 528W | W533 | Other | 1.61E-02 | 3.00 | 1.34E-03 | 2 | 第15年 |
| 5301 | 511W | Other | 2.45E-02 | 2.70 | 3.50E-03 | 2 | 第15年 |
| 5302 | 521W | Other | 3.42E-02 | 2.45 | 7.07E-03 | 2 | 第15年 |
| 5304 | 531W | Other | 2.75E-02 | 2.61 | 4.51E-03 | 2 | 第15年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 4.56E-02 | 2.24 | 1.24E-02 | 1 | 第15年 |
| 5B01 | 538W | Other | 5.25E-02 | 2.14 | 1.61E-02 | 1 | 第15年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 3.44E-02 | 2.45 | 7.14E-03 | 2 | 第15年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1.72E-02 | 2.95 | 1.58E-03 | 2 | 第15年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 5.36E-02 | 2.13 | 1.67E-02 | 1 | 第15年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1.53E-02 | 3.04 | 1.18E-03 | 2 | 第15年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 2.20E-02 | 2.77 | 2.77E-03 | 2 | 第15年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1.68E-02 | 2.97 | 1.49E-03 | 2 | 第15年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 3.73E-02 | 2.39 | 8.40E-03 | 2 | 第15年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 2.51E-02 | 2.68 | 3.68E-03 | 2 | 第15年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1.80E-02 | 2.92 | 1.75E-03 | 2 | 第15年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 2.07E-02 | 2.82 | 2.40E-03 | 2 | 第15年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1.84E-02 | 2.90 | 1.84E-03 | 2 | 第15年 |
| 6102 | 613K | Other | 1.75E-02 | 2.94 | 1.63E-03 | 2 | 第15年 |
| 613K | K103 | Other | 4.33E-02 | 2.28 | 1.12E-02 | 1 | 第15年 |
| 623K | K303 | Other | 4.39E-02 | 2.27 | 1.15E-02 | 1 | 第15年 |
| WK32 | 513K | Other | 5.90E-02 | 2.06 | 1.98E-02 | 1 | 第15年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 7.18E-02 | 1.91 | 2.78E-02 | 1 | 第20年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 2.83E-02 | 2.59 | 4.77E-03 | 2 | 第20年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 5.67E-02 | 2.09 | 1.85E-02 | 1 | 第20年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1.49E-02 | 3.06 | 1.12E-03 | 2 | 第20年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 9.03E-02 | 1.75 | 4.02E-02 | 1 | 第20年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 4.34E-02 | 2.28 | 1.13E-02 | 1 | 第20年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1.20E-01 | 1.54 | 6.16E-02 | 1 | 第20年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 6.41E-02 | 2.00 | 2.29E-02 | 1 | 第20年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 2.44E-02 | 2.70 | 3.49E-03 | 2 | 第20年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 6.60E-02 | 1.98 | 2.41E-02 | 1 | 第20年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 2.65E-02 | 2.64 | 4.17E-03 | 2 | 第20年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 6.62E-02 | 1.97 | 2.42E-02 | 1 | 第20年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 5.32E-02 | 2.13 | 1.65E-02 | 1 | 第20年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 5.57E-02 | 2.10 | 1.79E-02 | 1 | 第20年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 5.78E-02 | 2.07 | 1.91E-02 | 1 | 第20年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 5.48E-02 | 2.11 | 1.74E-02 | 1 | 第20年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 3.10E-02 | 2.52 | 5.80E-03 | 2 | 第20年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2.14E-02 | 2.80 | 2.59E-03 | 2 | 第20年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2.09E-02 | 2.81 | 2.45E-03 | 2 | 第20年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 3.28E-02 | 2.49 | 6.48E-03 | 2 | 第20年 |
| 141X | 164L | X Joint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.17E-03 | 2 | 第20年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 3.50E-02 | 2.44 | 7.40E-03 | 2 | 第20年 |
| 142X | 168L | X Joint | 1.50E-02 | 3.05 | 1.13E-03 | 2 | 第20年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1.64E-02 | 2.99 | 1.40E-03 | 2 | 第20年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1.44E-02 | 3.08 | 1.02E-03 | 2 | 第20年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.18E-03 | 2 | 第20年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 1.99E-02 | 2.85 | 2.19E-03 | 2 | 第20年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 3.64E-02 | 2.41 | 7.99E-03 | 2 | 第20年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 1.45E-02 | 3.08 | 1.04E-03 | 2 | 第20年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 3.41E-02 | 2.46 | 7.02E-03 | 2 | 第20年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 1.49E-02 | 3.06 | 1.12E-03 | 2 | 第20年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 3.30E-02 | 2.48 | 6.56E-03 | 2 | 第20年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2.69E-02 | 2.63 | 4.29E-03 | 2 | 第20年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 6.40E-02 | 2.00 | 2.29E-02 | 1 | 第20年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 7.20E-02 | 1.91 | 2.79E-02 | 1 | 第20年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 2.45E-02 | 2.70 | 3.49E-03 | 2 | 第20年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 9.29E-02 | 1.73 | 4.20E-02 | 1 | 第20年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 4.64E-02 | 2.23 | 1.28E-02 | 1 | 第20年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 3.31E-02 | 2.48 | 6.62E-03 | 2 | 第20年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 4.11E-02 | 2.32 | 1.02E-02 | 1 | 第20年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 5.58E-02 | 2.10 | 1.79E-02 | 1 | 第20年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.82E-03 | 2 | 第20年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 5.85E-02 | 2.06 | 1.95E-02 | 1 | 第20年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1.44E-02 | 3.08 | 1.03E-03 | 2 | 第20年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 5.71E-02 | 2.08 | 1.87E-02 | 1 | 第20年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 3.60E-02 | 2.42 | 7.85E-03 | 2 | 第20年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 4.38E-02 | 2.27 | 1.15E-02 | 1 | 第20年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 6.33E-02 | 2.01 | 2.24E-02 | 1 | 第20年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 2.85E-02 | 2.59 | 4.84E-03 | 2 | 第20年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 7.01E-02 | 1.93 | 2.67E-02 | 1 | 第20年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 2.99E-02 | 2.55 | 5.37E-03 | 2 | 第20年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 9.85E-02 | 1.68 | 4.60E-02 | 1 | 第20年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 3.80E-02 | 2.38 | 8.74E-03 | 2 | 第20年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 6.29E-02 | 2.01 | 2.22E-02 | 1 | 第20年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 2.59E-02 | 2.66 | 3.94E-03 | 2 | 第20年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 3.44E-02 | 2.45 | 7.13E-03 | 2 | 第20年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 3.56E-02 | 2.42 | 7.68E-03 | 2 | 第20年 |
| 3303 | 321W | Other | 1.55E-02 | 3.03 | 1.22E-03 | 2 | 第20年 |
| 3401 | 404L | Other | 2.04E-02 | 2.83 | 2.32E-03 | 2 | 第20年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1.54E-02 | 3.03 | 1.21E-03 | 2 | 第20年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1.81E-02 | 2.92 | 1.76E-03 | 2 | 第20年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 2.17E-02 | 2.78 | 2.68E-03 | 2 | 第20年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 5.75E-02 | 2.08 | 1.89E-02 | 1 | 第20年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1.94E-02 | 2.87 | 2.08E-03 | 2 | 第20年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1.64E-02 | 2.99 | 1.41E-03 | 2 | 第20年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 3.79E-02 | 2.38 | 8.68E-03 | 2 | 第20年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 4.87E-02 | 2.20 | 1.40E-02 | 1 | 第20年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 2.44E-02 | 2.70 | 3.46E-03 | 2 | 第20年 |
| 4112 | 434W | Other | 2.62E-02 | 2.65 | 4.06E-03 | 2 | 第20年 |
| 4302 | 411W | Other | 2.18E-02 | 2.78 | 2.71E-03 | 2 | 第20年 |
| 4304 | 421W | Other | 5.09E-02 | 2.17 | 1.52E-02 | 1 | 第20年 |
| 4306 | 431W | Other | 5.01E-02 | 2.18 | 1.48E-02 | 1 | 第20年 |
| 4402 | 424W | Other | 3.77E-02 | 2.38 | 8.57E-03 | 2 | 第20年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 2.48E-02 | 2.69 | 3.61E-03 | 2 | 第20年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 3.48E-02 | 2.44 | 7.30E-03 | 2 | 第20年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 2.46E-02 | 2.69 | 3.53E-03 | 2 | 第20年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.82E-03 | 2 | 第20年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1.59E-02 | 3.01 | 1.31E-03 | 2 | 第20年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 2.84E-02 | 2.59 | 4.80E-03 | 2 | 第20年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 6.81E-02 | 1.95 | 2.54E-02 | 1 | 第20年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 3.16E-02 | 2.51 | 6.03E-03 | 2 | 第20年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 2.21E-02 | 2.77 | 2.78E-03 | 2 | 第20年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1.95E-02 | 2.86 | 2.11E-03 | 2 | 第20年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 5.92E-02 | 2.06 | 1.99E-02 | 1 | 第20年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1.47E-02 | 3.07 | 1.09E-03 | 2 | 第20年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 2.00E-02 | 2.84 | 2.22E-03 | 2 | 第20年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 3.83E-02 | 2.37 | 8.85E-03 | 2 | 第20年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1.16E-01 | 1.56 | 5.90E-02 | 1 | 第20年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 6.29E-02 | 2.01 | 2.21E-02 | 1 | 第20年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1.86E-02 | 2.90 | 1.88E-03 | 2 | 第20年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 3.39E-02 | 2.46 | 6.94E-03 | 2 | 第20年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 2.54E-02 | 2.67 | 3.80E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 2.35E-02 | 2.73 | 3.19E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1.56E-02 | 3.03 | 1.24E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1.75E-02 | 2.94 | 1.64E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 2.07E-02 | 2.82 | 2.41E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 3.49E-02 | 2.44 | 7.35E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1.76E-02 | 2.94 | 1.66E-03 | 2 | 第20年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 2.53E-02 | 2.67 | 3.75E-03 | 2 | 第20年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 2.19E-02 | 2.78 | 2.73E-03 | 2 | 第20年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1.73E-02 | 2.95 | 1.60E-03 | 2 | 第20年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 8.80E-02 | 1.77 | 3.87E-02 | 1 | 第20年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1.47E-02 | 3.07 | 1.08E-03 | 2 | 第20年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 5.58E-02 | 2.10 | 1.79E-02 | 1 | 第20年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 8.97E-02 | 1.75 | 3.98E-02 | 1 | 第20年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 8.12E-02 | 1.83 | 3.40E-02 | 1 | 第20年 |
| 5101 | 511K | Other | 4.35E-02 | 2.28 | 1.14E-02 | 1 | 第20年 |
| 5101 | 513K | Other | 2.06E-02 | 2.82 | 2.38E-03 | 2 | 第20年 |
| 5113 | 525W | Other | 2.94E-02 | 2.56 | 5.19E-03 | 2 | 第20年 |
| 5113 | 527W | Other | 3.09E-02 | 2.53 | 5.75E-03 | 2 | 第20年 |
| 5122 | 526W | Other | 9.12E-02 | 1.74 | 4.08E-02 | 1 | 第20年 |
| 5122 | 528W | Other | 1.03E-01 | 1.65 | 4.92E-02 | 1 | 第20年 |
| 516W | W513 | Other | 1.67E-02 | 2.98 | 1.46E-03 | 2 | 第20年 |
| 516W | W514 | Other | 1.77E-02 | 2.93 | 1.69E-03 | 2 | 第20年 |
| 5201 | 513K | Other | 1.17E-01 | 1.56 | 5.94E-02 | 1 | 第20年 |
| 5201 | 5303 | Other | 5.61E-02 | 2.09 | 1.81E-02 | 1 | 第20年 |
| 5202 | 5101 | Other | 7.17E-02 | 1.92 | 2.77E-02 | 1 | 第20年 |
| 5203 | 511K | Other | 6.72E-02 | 1.96 | 2.48E-02 | 1 | 第20年 |
| 5203 | 5303 | Other | 4.79E-02 | 2.21 | 1.36E-02 | 1 | 第20年 |
| 528W | W533 | Other | 2.11E-02 | 2.80 | 2.53E-03 | 2 | 第20年 |
| 5301 | 511W | Other | 3.21E-02 | 2.50 | 6.22E-03 | 2 | 第20年 |
| 5302 | 521W | Other | 4.49E-02 | 2.26 | 1.20E-02 | 1 | 第20年 |
| 5304 | 531W | Other | 3.62E-02 | 2.41 | 7.90E-03 | 2 | 第20年 |
| 536W | W543 | Other | 1.44E-02 | 3.08 | 1.02E-03 | 2 | 第20年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 5.99E-02 | 2.05 | 2.03E-02 | 1 | 第20年 |
| 5B01 | 538W | Other | 6.89E-02 | 1.94 | 2.59E-02 | 1 | 第20年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 4.51E-02 | 2.25 | 1.21E-02 | 1 | 第20年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 2.26E-02 | 2.75 | 2.94E-03 | 2 | 第20年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 7.04E-02 | 1.93 | 2.68E-02 | 1 | 第20年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 2.00E-02 | 2.84 | 2.24E-03 | 2 | 第20年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 2.89E-02 | 2.58 | 4.99E-03 | 2 | 第20年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 2.21E-02 | 2.77 | 2.78E-03 | 2 | 第20年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 4.89E-02 | 2.19 | 1.41E-02 | 1 | 第20年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 3.29E-02 | 2.48 | 6.52E-03 | 2 | 第20年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 2.36E-02 | 2.72 | 3.23E-03 | 2 | 第20年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 2.71E-02 | 2.62 | 4.37E-03 | 2 | 第20年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 2.42E-02 | 2.71 | 3.40E-03 | 2 | 第20年 |
| 6102 | 613K | Other | 2.29E-02 | 2.75 | 3.02E-03 | 2 | 第20年 |
| 613K | K103 | Other | 5.68E-02 | 2.08 | 1.85E-02 | 1 | 第20年 |
| 623K | K303 | Other | 5.76E-02 | 2.07 | 1.90E-02 | 1 | 第20年 |
| WK32 | 513K | Other | 7.75E-02 | 1.86 | 3.15E-02 | 1 | 第20年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 8.90E-02 | 1.76 | 3.93E-02 | 1 | 第25年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 3.50E-02 | 2.44 | 7.41E-03 | 2 | 第25年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 7.02E-02 | 1.93 | 2.67E-02 | 1 | 第25年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1.85E-02 | 2.90 | 1.86E-03 | 2 | 第25年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1.12E-01 | 1.59 | 5.56E-02 | 1 | 第25年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 5.37E-02 | 2.13 | 1.68E-02 | 1 | 第25年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1.49E-01 | 1.39 | 8.29E-02 | 1 | 第25年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 7.93E-02 | 1.84 | 3.27E-02 | 1 | 第25年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 3.03E-02 | 2.54 | 5.50E-03 | 2 | 第25年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 8.18E-02 | 1.82 | 3.44E-02 | 1 | 第25年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 3.29E-02 | 2.48 | 6.52E-03 | 2 | 第25年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 8.20E-02 | 1.82 | 3.45E-02 | 1 | 第25年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1.63E-02 | 2.99 | 1.39E-03 | 2 | 第25年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 6.59E-02 | 1.98 | 2.40E-02 | 1 | 第25年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1.54E-02 | 3.03 | 1.21E-03 | 2 | 第25年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 6.89E-02 | 1.94 | 2.59E-02 | 1 | 第25年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 7.16E-02 | 1.92 | 2.76E-02 | 1 | 第25年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 6.79E-02 | 1.96 | 2.53E-02 | 1 | 第25年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 3.84E-02 | 2.37 | 8.92E-03 | 2 | 第25年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2.64E-02 | 2.64 | 4.14E-03 | 2 | 第25年 |
| 111X | 161L | X Joint | 1.43E-02 | 3.09 | 1.00E-03 | 2 | 第25年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2.58E-02 | 2.66 | 3.93E-03 | 2 | 第25年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 4.06E-02 | 2.33 | 9.91E-03 | 2 | 第25年 |
| 141X | 164L | X Joint | 1.89E-02 | 2.89 | 1.94E-03 | 2 | 第25年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 4.33E-02 | 2.28 | 1.12E-02 | 1 | 第25年 |
| 142X | 168L | X Joint | 1.86E-02 | 2.90 | 1.88E-03 | 2 | 第25年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 2.03E-02 | 2.83 | 2.30E-03 | 2 | 第25年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1.78E-02 | 2.93 | 1.71E-03 | 2 | 第25年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1.64E-02 | 2.99 | 1.40E-03 | 2 | 第25年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1.69E-02 | 2.97 | 1.50E-03 | 2 | 第25年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.18E-03 | 2 | 第25年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1.89E-02 | 2.89 | 1.95E-03 | 2 | 第25年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1.68E-02 | 2.97 | 1.49E-03 | 2 | 第25年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2.46E-02 | 2.69 | 3.53E-03 | 2 | 第25年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 4.50E-02 | 2.25 | 1.21E-02 | 1 | 第25年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 1.79E-02 | 2.92 | 1.73E-03 | 2 | 第25年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 4.22E-02 | 2.30 | 1.07E-02 | 1 | 第25年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 1.85E-02 | 2.90 | 1.85E-03 | 2 | 第25年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 4.08E-02 | 2.33 | 1.00E-02 | 1 | 第25年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 3.33E-02 | 2.47 | 6.69E-03 | 2 | 第25年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 7.93E-02 | 1.84 | 3.27E-02 | 1 | 第25年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 8.91E-02 | 1.76 | 3.94E-02 | 1 | 第25年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 3.03E-02 | 2.54 | 5.50E-03 | 2 | 第25年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1.15E-01 | 1.57 | 5.79E-02 | 1 | 第25年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 5.74E-02 | 2.08 | 1.89E-02 | 1 | 第25年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 4.10E-02 | 2.32 | 1.01E-02 | 1 | 第25年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 5.09E-02 | 2.16 | 1.52E-02 | 1 | 第25年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 6.90E-02 | 1.94 | 2.60E-02 | 1 | 第25年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 2.27E-02 | 2.75 | 2.95E-03 | 2 | 第25年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 7.24E-02 | 1.91 | 2.82E-02 | 1 | 第25年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1.78E-02 | 2.93 | 1.71E-03 | 2 | 第25年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 7.07E-02 | 1.93 | 2.71E-02 | 1 | 第25年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 4.46E-02 | 2.26 | 1.19E-02 | 1 | 第25年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 5.42E-02 | 2.12 | 1.70E-02 | 1 | 第25年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 7.84E-02 | 1.85 | 3.21E-02 | 1 | 第25年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 3.53E-02 | 2.43 | 7.51E-03 | 2 | 第25年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 8.68E-02 | 1.78 | 3.78E-02 | 1 | 第25年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 3.70E-02 | 2.40 | 8.29E-03 | 2 | 第25年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1.22E-01 | 1.53 | 6.31E-02 | 1 | 第25年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 4.71E-02 | 2.22 | 1.32E-02 | 1 | 第25年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 7.79E-02 | 1.86 | 3.18E-02 | 1 | 第25年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 3.20E-02 | 2.50 | 6.18E-03 | 2 | 第25年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 4.25E-02 | 2.30 | 1.09E-02 | 1 | 第25年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 4.41E-02 | 2.27 | 1.16E-02 | 1 | 第25年 |
| 3303 | 321W | Other | 1.91E-02 | 2.88 | 2.01E-03 | 2 | 第25年 |
| 3304 | 331W | Other | 1.45E-02 | 3.08 | 1.04E-03 | 2 | 第25年 |
| 3401 | 404L | Other | 2.52E-02 | 2.68 | 3.73E-03 | 2 | 第25年 |
| 3401 | 408L | Other | 1.68E-02 | 2.97 | 1.49E-03 | 2 | 第25年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1.91E-02 | 2.88 | 2.01E-03 | 2 | 第25年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 2.24E-02 | 2.76 | 2.87E-03 | 2 | 第25年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 2.69E-02 | 2.63 | 4.28E-03 | 2 | 第25年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 7.12E-02 | 1.92 | 2.74E-02 | 1 | 第25年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1.50E-02 | 3.05 | 1.13E-03 | 2 | 第25年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1.56E-02 | 3.03 | 1.24E-03 | 2 | 第25年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 2.40E-02 | 2.71 | 3.35E-03 | 2 | 第25年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1.47E-02 | 3.07 | 1.08E-03 | 2 | 第25年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 2.04E-02 | 2.83 | 2.32E-03 | 2 | 第25年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 4.69E-02 | 2.22 | 1.31E-02 | 1 | 第25年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 6.03E-02 | 2.04 | 2.06E-02 | 1 | 第25年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.18E-03 | 2 | 第25年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1.63E-02 | 2.99 | 1.38E-03 | 2 | 第25年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 3.02E-02 | 2.55 | 5.46E-03 | 2 | 第25年 |
| 4112 | 434W | Other | 3.24E-02 | 2.49 | 6.35E-03 | 2 | 第25年 |
| 4302 | 411W | Other | 2.70E-02 | 2.63 | 4.32E-03 | 2 | 第25年 |
| 4304 | 421W | Other | 6.30E-02 | 2.01 | 2.22E-02 | 1 | 第25年 |
| 4306 | 431W | Other | 6.20E-02 | 2.02 | 2.16E-02 | 1 | 第25年 |
| 4402 | 424W | Other | 4.66E-02 | 2.23 | 1.29E-02 | 1 | 第25年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 3.08E-02 | 2.53 | 5.68E-03 | 2 | 第25年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 4.30E-02 | 2.29 | 1.11E-02 | 1 | 第25年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 3.04E-02 | 2.54 | 5.56E-03 | 2 | 第25年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 2.27E-02 | 2.75 | 2.95E-03 | 2 | 第25年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1.97E-02 | 2.85 | 2.15E-03 | 2 | 第25年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 3.51E-02 | 2.43 | 7.45E-03 | 2 | 第25年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 8.43E-02 | 1.80 | 3.61E-02 | 1 | 第25年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1.54E-02 | 3.03 | 1.21E-03 | 2 | 第25年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 3.92E-02 | 2.36 | 9.26E-03 | 2 | 第25年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 2.73E-02 | 2.62 | 4.43E-03 | 2 | 第25年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 2.42E-02 | 2.71 | 3.41E-03 | 2 | 第25年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 7.33E-02 | 1.90 | 2.87E-02 | 1 | 第25年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1.83E-02 | 2.91 | 1.81E-03 | 2 | 第25年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 2.47E-02 | 2.69 | 3.58E-03 | 2 | 第25年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 4.74E-02 | 2.22 | 1.33E-02 | 1 | 第25年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1.44E-01 | 1.41 | 7.96E-02 | 1 | 第25年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 7.78E-02 | 1.86 | 3.17E-02 | 1 | 第25年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 2.30E-02 | 2.74 | 3.06E-03 | 2 | 第25年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 4.20E-02 | 2.31 | 1.06E-02 | 1 | 第25年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 3.15E-02 | 2.51 | 5.96E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 2.91E-02 | 2.57 | 5.06E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1.93E-02 | 2.87 | 2.05E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 2.17E-02 | 2.78 | 2.68E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 2.57E-02 | 2.66 | 3.87E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1.52E-02 | 3.04 | 1.16E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 4.32E-02 | 2.28 | 1.12E-02 | 1 | 第25年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 2.18E-02 | 2.78 | 2.71E-03 | 2 | 第25年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 3.13E-02 | 2.52 | 5.89E-03 | 2 | 第25年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 2.71E-02 | 2.62 | 4.36E-03 | 2 | 第25年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 2.14E-02 | 2.79 | 2.61E-03 | 2 | 第25年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1.09E-01 | 1.61 | 5.36E-02 | 1 | 第25年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1.82E-02 | 2.91 | 1.79E-03 | 2 | 第25年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1.76E-02 | 2.94 | 1.65E-03 | 2 | 第25年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 6.91E-02 | 1.94 | 2.60E-02 | 1 | 第25年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1.11E-01 | 1.60 | 5.50E-02 | 1 | 第25年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1.01E-01 | 1.67 | 4.75E-02 | 1 | 第25年 |
| 5101 | 511K | Other | 5.39E-02 | 2.12 | 1.69E-02 | 1 | 第25年 |
| 5101 | 513K | Other | 2.55E-02 | 2.67 | 3.81E-03 | 2 | 第25年 |
| 5113 | 525W | Other | 3.64E-02 | 2.41 | 8.03E-03 | 2 | 第25年 |
| 5113 | 527W | Other | 3.83E-02 | 2.37 | 8.86E-03 | 2 | 第25年 |
| 5122 | 526W | Other | 1.13E-01 | 1.59 | 5.64E-02 | 1 | 第25年 |
| 5122 | 528W | Other | 1.27E-01 | 1.50 | 6.71E-02 | 1 | 第25年 |
| 516W | W513 | Other | 2.06E-02 | 2.82 | 2.39E-03 | 2 | 第25年 |
| 516W | W514 | Other | 2.20E-02 | 2.78 | 2.75E-03 | 2 | 第25年 |
| 5201 | 513K | Other | 1.45E-01 | 1.40 | 8.00E-02 | 1 | 第25年 |
| 5201 | 5303 | Other | 6.95E-02 | 1.94 | 2.63E-02 | 1 | 第25年 |
| 5202 | 5101 | Other | 8.88E-02 | 1.76 | 3.92E-02 | 1 | 第25年 |
| 5203 | 511K | Other | 8.32E-02 | 1.81 | 3.53E-02 | 1 | 第25年 |
| 5203 | 5303 | Other | 5.93E-02 | 2.05 | 2.00E-02 | 1 | 第25年 |
| 526W | W523 | Other | 1.70E-02 | 2.96 | 1.54E-03 | 2 | 第25年 |
| 528W | W533 | Other | 2.62E-02 | 2.65 | 4.04E-03 | 2 | 第25年 |
| 5301 | 5111 | Other | 1.56E-02 | 3.02 | 1.25E-03 | 2 | 第25年 |
| 5301 | 511W | Other | 3.98E-02 | 2.34 | 9.53E-03 | 2 | 第25年 |
| 5302 | 521W | Other | 5.56E-02 | 2.10 | 1.78E-02 | 1 | 第25年 |
| 5304 | 531W | Other | 4.48E-02 | 2.26 | 1.20E-02 | 1 | 第25年 |
| 536W | W543 | Other | 1.78E-02 | 2.93 | 1.70E-03 | 2 | 第25年 |
| 5403 | 534W | Other | 1.53E-02 | 3.04 | 1.19E-03 | 2 | 第25年 |
| 541X | 508L | X Joint | 1.72E-02 | 2.95 | 1.57E-03 | 2 | 第25年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 7.41E-02 | 1.89 | 2.93E-02 | 1 | 第25年 |
| 5B01 | 538W | Other | 8.53E-02 | 1.79 | 3.68E-02 | 1 | 第25年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 5.59E-02 | 2.10 | 1.80E-02 | 1 | 第25年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 2.80E-02 | 2.60 | 4.67E-03 | 2 | 第25年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 8.71E-02 | 1.77 | 3.80E-02 | 1 | 第25年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 2.48E-02 | 2.69 | 3.60E-03 | 2 | 第25年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 3.58E-02 | 2.42 | 7.74E-03 | 2 | 第25年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1.71E-02 | 2.96 | 1.54E-03 | 2 | 第25年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 2.73E-02 | 2.62 | 4.44E-03 | 2 | 第25年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 6.06E-02 | 2.04 | 2.08E-02 | 1 | 第25年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 4.07E-02 | 2.33 | 9.98E-03 | 2 | 第25年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 2.92E-02 | 2.57 | 5.12E-03 | 2 | 第25年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 3.36E-02 | 2.47 | 6.82E-03 | 2 | 第25年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1.57E-02 | 3.02 | 1.26E-03 | 2 | 第25年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 2.99E-02 | 2.55 | 5.37E-03 | 2 | 第25年 |
| 6102 | 613K | Other | 2.84E-02 | 2.59 | 4.80E-03 | 2 | 第25年 |
| 613K | K103 | Other | 7.04E-02 | 1.93 | 2.68E-02 | 1 | 第25年 |
| 623K | K303 | Other | 7.13E-02 | 1.92 | 2.75E-02 | 1 | 第25年 |
| WK32 | 513K | Other | 9.59E-02 | 1.70 | 4.42E-02 | 1 | 第25年 |

倒塌失效概率

倒塌失效概率参考《固定式导管架结构可靠性分析及应用指南》进行计算。根据倒塌分析计算得到各方向目标构件出现塑性失效时的储备强度系数RSR数据的最小值。如果直至平台倒塌，目标构件仍未出现塑性，那么其采用与平台整体相同的RSR。结合平台倒塌前平台发生失效的构件和节点信息，以此为基础计算构件和节点的失效概率。其计算过程如下所示。

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-5 倒塌分析构件失效概率

| 构件 |  |  | 失效概率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint A | Joint B | Member Type | 系数A | 系数B | 倒塌载荷系数Rm | 变异系数VR | 失效概率Pf | 失效概率等级 |
| 201L | 301L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.4 | 10% | 1.17E-03 | 2 |
| 171L | 201L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.4 | 10% | 1.17E-03 | 2 |
| 201L | 301L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.4 | 10% | 1.17E-03 | 2 |
| 165L | 175L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.5 | 10% | 6.61E-04 | 3 |
| 205L | 305L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.5 | 10% | 6.61E-04 | 3 |
| 101L | 102L | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 142X | 108L | X-Brace | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 168L | 178L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 208L | 308L | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 322W | 323W | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 324W | 3401 | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 3303 | 321W | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 422W | 423W | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 424W | 4402 | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| 4304 | 421W | Other | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |
| P108 | P118 | LEG | 0.272 | 0.158 | 1.7 | 10% | 2.12E-04 | 3 |

表 2-6 倒塌分析节点失效概率

| 节点 |  | 失效概率 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint ID | Joint Type | 系数A | 系数B | 倒塌载荷系数Rm | 变异系数VR | 失效概率Pf | 失效概率等级 |
| 323W | Other | 0.272 | 0.158 | 2 | 10% | 3.96E-05 | 4 |
| 423W | Other | 0.272 | 0.158 | 2 | 10% | 3.96E-05 | 4 |
| 322W | Other | 0.272 | 0.158 | 2.1 | 10% | 2.29E-05 | 4 |
| 332W | Other | 0.272 | 0.158 | 2.1 | 10% | 2.29E-05 | 4 |
| 1A1X | X Joint | 0.272 | 0.158 | 2.2 | 10% | 1.32E-05 | 4 |

风险评级矩阵

根据的失效概率及失效后果，采用风险矩阵确定风险等级，如

| 失效后果 | 失效概率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 |
| 4 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 |
| 3 | 四 | 四 | 三 | 二 | 二 |
| 2 | 四 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 1 | 三 | 三 | 二 | 一 | 一 |

7所示。

表 2-7 风险评级矩阵

| 失效后果 | 失效概率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 |
| 4 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 |
| 3 | 四 | 四 | 三 | 二 | 二 |
| 2 | 四 | 三 | 二 | 二 | 一 |
| 1 | 三 | 三 | 二 | 一 | 一 |

对本平台的设计寿命周期，以五年为时间节点，预测节点焊缝的疲劳失效概率等级。综合疲劳风险等级与倒塌风险等级进行节点风险等级的划分。针对平台当前、未来5年、未来10年、未来15年、未来20年以及未来25年的节点风险等级进行了预测评估，详细如下（表格内容根据实际结果更新）

表 2-所示。对于平台构件的风险等级，以构件的倒塌风险等级为评定依据，详细如下

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-1所示。表2-10和表2-11分别为平台构件和节点风险等级汇总。

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-8 节点风险等级

| Joint ID | Brace | Joint Type | 失效后果等级 | 倒塌节点失效概率 | 疲劳失效概率等级 | 综合失效概率 | 节点风险等级 | 检验时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第5年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 4 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第5年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第5年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 4 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 4 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第10年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第10年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第10年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第10年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第10年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第10年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第10年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 103L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 531X | 507L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第15年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第15年 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 106L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 107L | 1303 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 112X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 171L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 4 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 4 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 403L | 402L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 4112 | 434W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 502L | 501L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 507L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 511X | 505L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第15年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 605L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第15年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第15年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 112X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 405L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 507L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 511X | 505L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 601L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 603L | 6A02 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 605L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第20年 |
| 606L | 6B01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 607L | 6B01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第20年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 103L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 106L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 107L | 1303 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 171L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 174L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 175L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 4 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 4 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 403L | 402L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 404L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 4112 | 434W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 502L | 501L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 502L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 504L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 507L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 516W | W514 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 516W | W513 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 521X | 506L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 531X | 507L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 536W | W543 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第20年 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第20年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第20年 |
| 101L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 103L | 1301 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 104L | 1401 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 106L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 107L | 1303 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 171L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 174L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 4 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 408L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 502L | 501L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 521X | 602L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 5301 | 5111 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 1 | 1 | 一 | 第25年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 2 | 2 | 一 | 第25年 |
| 608L | 6B03 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 103L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 112X | 165L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 175L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 4 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 202L | 203L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 203L | 102L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 306L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 3304 | 331W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 3401 | 408L | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 401L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 403L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 403L | 402L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 404L | 441X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 405L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 4112 | 434W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 502L | 503L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 504L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 506L | 507L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 507L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 507L | 531X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 511X | 505L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 516W | W514 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 516W | W513 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 521X | 506L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 526W | W523 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 531X | 507L | X Joint | 2 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 536W | W543 | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5403 | 534W | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 601L | 502L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 602L | 6A01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 603L | 6A01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 603L | 6A02 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 605L | 506L | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 606L | 6B01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 607L | 6B01 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 607L | 6B02 | LegJoint | 1 | 5 | 3 | 3 | 二 | 第25年 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 5 | 2 | 2 | 二 | 第25年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 5 | 1 | 1 | 二 | 第25年 |

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-1 构件风险等级

| 构件 |  |  | 失效后果等级 | 倒塌失效概率等级 | 构件风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joint A | Joint B | Member Type |  |  |  |
| 501L | 511L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 511L | 521L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 521L | 601L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 401L | 501L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 301L | 401L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 2 | 一 |
| 101L | 111L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 111L | 121L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 121L | 131L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 131L | 141L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 141L | 151L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 151L | 161L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 161L | 171L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 171L | 201L | LEG | 1 | 2 | 一 |
| 021L | 101L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 502L | 512L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 512L | 522L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 522L | 532L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 532L | 602L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 402L | 412L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 412L | 502L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 302L | 312L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 312L | 402L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 202L | 212L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 212L | 302L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 102L | 112L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 112L | 202L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 012L | 102L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 503L | 513L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 513L | 523L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 523L | 533L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 533L | 603L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 403L | 413L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 413L | 503L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 303L | 313L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 313L | 403L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 203L | 213L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 213L | 303L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 103L | 113L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 113L | 203L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 013L | 103L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 504L | 514L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 514L | 524L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 524L | 604L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 404L | 504L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 304L | 404L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 204L | 304L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 104L | 114L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 114L | 124L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 124L | 134L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 134L | 144L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 144L | 154L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 154L | 164L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 164L | 174L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 174L | 204L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 024L | 104L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 505L | 515L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 515L | 525L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 525L | 605L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 405L | 505L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 305L | 405L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 205L | 305L | LEG | 1 | 3 | 二 |
| 105L | 115L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 115L | 125L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 125L | 135L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 135L | 145L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 145L | 155L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 155L | 165L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 165L | 175L | LEG | 1 | 3 | 二 |
| 175L | 205L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 025L | 105L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 506L | 516L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 516L | 526L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 526L | 536L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 536L | 606L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 406L | 506L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 306L | 406L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 206L | 306L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 106L | 206L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 016L | 106L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 507L | 517L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 517L | 527L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 527L | 537L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 537L | 607L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 407L | 507L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 307L | 407L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 207L | 307L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 107L | 207L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 017L | 107L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 508L | 518L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 518L | 528L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 528L | 608L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 408L | 508L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 308L | 408L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 208L | 308L | LEG | 1 | 3 | 二 |
| 108L | 118L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 118L | 128L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 128L | 138L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 138L | 148L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 148L | 158L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 158L | 168L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 168L | 178L | LEG | 1 | 3 | 二 |
| 178L | 208L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 028L | 108L | LEG | 1 | 5 | 三 |
| 511L | BB12 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 514L | BB42 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 515L | BB52 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 518L | BB82 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 525L | BB53 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 526L | BB62 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 527L | BB72 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 528L | BB83 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 536L | BB63 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 537L | BB73 | Other | 3 | 5 | 四 |
| BB13 | 521L | Other | 3 | 5 | 四 |
| BB22 | 522L | Other | 3 | 5 | 四 |
| BB23 | 532L | Other | 3 | 5 | 四 |
| BB32 | 523L | Other | 3 | 5 | 四 |
| BB33 | 533L | Other | 3 | 5 | 四 |
| BB43 | 524L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 611W | W611 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 631W | W651 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 634W | W654 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 638W | W654 | Other | 3 | 5 | 四 |
| W611 | 614W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W651 | 637W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 612W | W613 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 613W | W614 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 614W | W612 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 615W | W614 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 616W | W612 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 621W | W631 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 622W | W633 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 623W | W634 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 624W | W622 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 625W | W624 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 626W | W632 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 627W | W634 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 628W | W632 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 632W | W652 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 633W | W653 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 635W | W642 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 636W | W644 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 637W | W652 | Other | 3 | 5 | 四 |
| W613 | 615W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W621 | 621W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W621 | 624W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W622 | 628W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W623 | 622W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W623 | 625W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W624 | 623W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W631 | 626W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W633 | 627W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W641 | 631W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W641 | 635W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W642 | 632W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W643 | 633W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W643 | 636W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W644 | 634W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W653 | 638W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 511W | W511 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 514W | W514 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 516W | W514 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 531W | W551 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 534W | W554 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 538W | W554 | Other | 3 | 5 | 四 |
| W511 | 515W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W551 | 537W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 512W | W512 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 513W | W513 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 515W | W512 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 521W | W531 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 522W | W532 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 523W | W533 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 524W | W534 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 525W | W522 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 526W | 827F | Other | 3 | 5 | 四 |
| 527W | W532 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 528W | W534 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 532W | W552 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 533W | W553 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 535W | W542 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 536W | W544 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 537W | W552 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 827F | 524W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W513 | 516W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W521 | 521W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W521 | 525W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W522 | 522W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W523 | 523W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W523 | 526W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W531 | 527W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W533 | 528W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W541 | 531W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W541 | 535W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W542 | 532W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W543 | 533W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W543 | 536W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W544 | 534W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W553 | 538W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 411W | W411 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 414W | W414 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 431W | W451 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 434W | W454 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 412W | W412 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 413W | W413 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 421W | W431 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 422W | W432 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 423W | W433 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 424W | W434 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 432W | W452 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 433W | W453 | Other | 3 | 5 | 四 |
| W421 | 421W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W422 | 422W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W423 | 423W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W424 | 424W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W441 | 431W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W442 | 432W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W443 | 433W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W444 | 434W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 311W | W311 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 314W | W314 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 331W | W351 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 334W | W354 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 312W | W312 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 313W | W313 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 321W | W331 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 322W | W332 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 323W | W333 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 324W | W334 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 332W | W352 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 333W | W353 | Other | 3 | 5 | 四 |
| W321 | 321W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W322 | 322W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W323 | 323W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W324 | 324W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W341 | 331W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W342 | 332W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W343 | 333W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W344 | 334W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 211W | W211 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 214W | W214 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 231W | W251 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 234W | W254 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 212W | W212 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 213W | W213 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 221W | W231 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 222W | W232 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 223W | W233 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 224W | W234 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 232W | W252 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 233W | W253 | Other | 3 | 5 | 四 |
| W221 | 221W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W222 | 222W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W223 | 223W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W224 | 224W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W241 | 231W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W242 | 232W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W243 | 233W | Other | 3 | 5 | 四 |
| W244 | 234W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 601L | 502L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 502L | 603L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 503L | 604L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 605L | 506L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 506L | 607L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 507L | 608L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 401L | 502L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 502L | 403L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 503L | 404L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 405L | 506L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 506L | 407L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 507L | 408L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 401L | 302L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 302L | 403L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 303L | 404L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 405L | 306L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 306L | 407L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 307L | 408L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 201L | 302L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 302L | 203L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 303L | 204L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1A2X | 164L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 205L | 306L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 306L | 207L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 307L | 208L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 161L | 1A1X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 201L | 1A1X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1A1X | 102L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 102L | 203L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 103L | 1A2X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1A2X | 204L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 101L | 1A1X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1A2X | 104L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 165L | 1B1X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 205L | 1B1X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1B1X | 106L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 107L | 1B2X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1B2X | 208L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1B2X | 168L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 105L | 1B1X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 1B2X | 108L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 106L | 207L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 501L | 511X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 511X | 605L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 601L | 511X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 511X | 505L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 504L | 541X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 541X | 608L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 604L | 541X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 541X | 508L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 401L | 411X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 411X | 505L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 501L | 411X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 411X | 405L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 411X | 4101 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 404L | 441X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 441X | 508L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 504L | 441X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 441X | 408L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 441X | 4402 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 401L | 3101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3101 | 405L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 404L | 3401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3401 | 408L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 201L | 3101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3101 | 205L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 204L | 3401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3401 | 208L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 112X | 165L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 101L | 111X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 111X | 2101 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 201L | 111X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 111X | 1101 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 161L | 111X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1101 | 112X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 112X | 205L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 2101 | 112X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 112X | 105L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 104L | 141X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 141X | 2401 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 204L | 141X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 141X | 1401 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 164L | 141X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1401 | 142X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 142X | 208L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 2401 | 142X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 142X | 108L | X-Brace | 2 | 3 | 二 |
| 142X | 168L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 601L | 623K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 602L | 6A01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6A01 | 603L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 603L | 6A02 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6A02 | 6A03 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6A03 | 604L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 623K | 612K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 612K | 602L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 605L | 617K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 606L | 6B01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6B01 | 607L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 607L | 6B02 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6B02 | 6B03 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6B03 | 608L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 617K | 606L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 501L | 502L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 502L | 503L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 503L | 5A01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5A01 | 504L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 505L | 506L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 506L | 507L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 507L | 5B01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5B01 | 508L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 401L | 402L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 402L | 403L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 403L | 404L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 405L | 406L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 406L | 407L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 407L | 408L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 301L | 302L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 302L | 303L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 303L | 304L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 305L | 306L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 306L | 307L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 307L | 308L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 201L | 202L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 202L | 203L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 203L | 204L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 205L | 206L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 206L | 207L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 207L | 208L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 101L | 102L | Other | 3 | 3 | 三 |
| 102L | 103L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 103L | 104L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 105L | 106L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 106L | 107L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 107L | 108L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 601L | 6101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6101 | 611K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 611K | 6102 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6102 | 605L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 604L | 6401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6401 | 6402 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6402 | 6403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6403 | 608L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 501L | 5101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5101 | 505L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 504L | 5401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5401 | 5402 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5402 | 5403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5403 | 508L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 401L | 4101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4101 | 405L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 404L | 4401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4401 | 4402 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4402 | 4403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4403 | 408L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 301L | 3101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3101 | 305L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 304L | 3401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3401 | 308L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 201L | 2101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2101 | 205L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 204L | 2401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2401 | 208L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 101L | 1101 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1101 | 105L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 104L | 1401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1401 | 108L | Other | 3 | 5 | 四 |
| I008 | 631W | Other | 3 | 5 | 四 |
| I012 | 621W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 611W | 6111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 621W | 6112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 631W | 6113 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I014 | 611W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6111 | 616W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6112 | 628W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6113 | 632W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 616W | 612W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 628W | 622W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 632W | 633W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 612W | 6121 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 622W | 6122 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 633W | 6123 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6121 | 613W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6122 | 623W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6123 | 634W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 613W | 6401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 623W | 6402 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 634W | 6403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6304 | I007 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I007 | I008 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6111 | 614W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6112 | 626W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6113 | 637W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6121 | 615W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6122 | 627W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6123 | 638W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 614W | 624W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 615W | 625W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 624W | 6112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 625W | 6122 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 626W | 635W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 627W | 636W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 635W | 6113 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 636W | 6123 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 637W | 6B02 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 638W | 6B03 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6A02 | 6111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6A03 | 6121 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6302 | I009 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I009 | I010 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I010 | I011 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I011 | I012 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6301 | I013 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I013 | I014 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5101 | 5202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5113 | 522W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5122 | 524W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 521W | 5113 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 522W | 523W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 523W | 5122 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 524W | 5402 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5112 | 512W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5114 | 532W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 511W | 5112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5121 | 514W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5123 | 534W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 512W | 513W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 513W | 5121 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 531W | 5114 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 532W | 533W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 533W | 5123 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 514W | 5401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 534W | 5403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5111 | 5112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5112 | 515W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 515W | 525W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 525W | 5113 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 527W | 535W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 535W | 5114 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5114 | 537W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 537W | 5115 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5121 | 516W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 516W | 526W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 526W | 5122 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 528W | 536W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 536W | 5123 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5123 | 538W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 538W | 5B01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4101 | 4203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 411W | 412W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 412W | 413W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 413W | 414W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 414W | 4111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 3 | 三 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 421W | 422W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 422W | 423W | Other | 3 | 3 | 三 |
| 423W | 424W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 431W | 432W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 432W | 433W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 433W | 434W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 424W | 4402 | Other | 3 | 3 | 三 |
| 434W | 4112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4102 | 413K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 413K | 4202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3101 | 3202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 311W | 312W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 312W | 313W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 313W | 314W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 314W | 3111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 321W | 322W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 322W | 323W | Other | 3 | 3 | 三 |
| 323W | 324W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 324W | 3401 | Other | 3 | 3 | 三 |
| 3302 | 311W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3304 | 331W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 331W | 332W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 332W | 333W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 333W | 334W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 334W | 3112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 3 | 三 |
| 2101 | 2202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 211W | 212W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 212W | 213W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 213W | 214W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 214W | 2111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 221W | 222W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 222W | 223W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 223W | 224W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 224W | 2401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2302 | 211W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2303 | 221W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2304 | 231W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 231W | 232W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 232W | 233W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 233W | 234W | Other | 3 | 5 | 四 |
| 234W | 2112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I003 | I001 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I003 | I030 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I004 | I002 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I005 | I003 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I006 | I004 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I030 | I004 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I009 | I031 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I011 | I032 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I013 | I033 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I014 | I034 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I031 | I007 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I031 | I035 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I032 | I008 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I033 | I010 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I033 | I036 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I034 | I012 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I035 | I032 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I036 | I034 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I015 | I040 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I017 | I041 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I019 | I042 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I040 | I016 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I041 | I018 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I042 | I020 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 611K | K103 | Other | 3 | 5 | 四 |
| K103 | 613K | Other | 3 | 5 | 四 |
| K403 | 617K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK12 | 511K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 612K | K203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK22 | 512K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 413K | WK35 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 513K | WK32 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| K403 | 614K | Other | 3 | 5 | 四 |
| K503 | 615K | Other | 3 | 5 | 四 |
| K603 | 616K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK42 | 514K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK45 | 414K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK52 | 515K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK52 | WK42 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK55 | 415K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK62 | 516K | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK62 | WK52 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK65 | 416K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 602L | 6201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6201 | 616K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 616K | 615K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 615K | 614K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 614K | 606L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 603L | 6301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6301 | 6302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6302 | 6303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6303 | 6304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6304 | 607L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 502L | 5201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5201 | 512K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 512K | 5202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5202 | 516K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 516K | 515K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 515K | 514K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 514K | 5203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5203 | 506L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 503L | 5301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5301 | 5302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5302 | 5303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5303 | 5304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5304 | 507L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 402L | 4201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4201 | 4202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4202 | 4203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4203 | 4204 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4204 | 416K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 416K | 415K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 415K | 414K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 414K | 4205 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4205 | 406L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 403L | 4301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4301 | 4302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4302 | 4304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4304 | 4305 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4305 | 4306 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4306 | 4307 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4307 | 407L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 302L | 3201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3201 | 3202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3202 | 3203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3203 | 306L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 303L | 3301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3301 | 3302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3302 | 3303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3303 | 3304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3304 | 3305 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3305 | 307L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 202L | 2201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2201 | 2202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2202 | 2203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2203 | 206L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 203L | 2301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2301 | 2302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2302 | 2303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2303 | 2304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2304 | 2305 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2305 | 207L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 102L | 1201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1201 | 1202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1202 | I016 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I016 | 1203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1203 | 106L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 103L | 1301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1301 | I019 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I019 | 1302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1302 | I017 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I017 | 1303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1303 | 107L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P185 | P175 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P191 | P181 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P194 | P184 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P195 | P185 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P198 | P188 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P285 | P275 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P291 | P281 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P294 | P284 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P295 | P285 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P298 | P288 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P385 | P375 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P391 | P381 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P394 | P384 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P395 | P385 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P398 | P388 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 021L | P311 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 024L | P214 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 024L | P314 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 025L | P115 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 025L | P215 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P111 | 021L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P114 | 024L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P211 | 021L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P315 | 025L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 028L | P118 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 028L | P218 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 151L | P171 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 154L | P274 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 154L | P374 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 155L | P175 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 155L | P275 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 158L | P178 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 158L | P278 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P174 | 154L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P271 | 151L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P318 | 028L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P371 | 151L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P375 | 155L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P378 | 158L | Other | 3 | 5 | 四 |
| P101 | P111 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P104 | P114 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P105 | P115 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P108 | P118 | LEG | 1 | 3 | 二 |
| P111 | P121 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P114 | P124 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P115 | P125 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P118 | P128 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P201 | P211 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P204 | P214 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P205 | P215 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P208 | P218 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P211 | P221 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P214 | P224 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P215 | P225 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P218 | P228 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P301 | P311 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P304 | P314 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P305 | P315 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P308 | P318 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P311 | P321 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P314 | P324 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P315 | P325 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P318 | P328 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P121 | P131 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P124 | P134 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P125 | P135 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P128 | P138 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P221 | P231 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P224 | P234 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P225 | P235 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P228 | P238 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P321 | P331 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P324 | P334 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P325 | P335 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P328 | P338 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P131 | P141 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P134 | P144 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P135 | P145 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P138 | P148 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P231 | P241 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P234 | P244 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P235 | P245 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P238 | P248 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P331 | P341 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P334 | P344 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P335 | P345 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P338 | P348 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P241 | P251 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P141 | P151 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P144 | P154 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P145 | P155 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P148 | P158 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P151 | P161 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P154 | P164 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P155 | P165 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P158 | P168 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P244 | P254 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P245 | P255 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P248 | P258 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P251 | P261 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P254 | P264 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P255 | P265 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P258 | P268 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P341 | P351 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P344 | P354 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P345 | P355 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P348 | P358 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P351 | P361 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P354 | P364 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P355 | P365 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P358 | P368 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P161 | P171 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P164 | P174 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P165 | P175 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P168 | P178 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P261 | P271 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P264 | P274 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P265 | P275 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P268 | P278 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P361 | P371 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P364 | P374 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P365 | P375 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P368 | P378 | LEG | 1 | 5 | 三 |
| P171 | P181 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P184 | P174 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P188 | P178 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P271 | P281 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P284 | P274 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P288 | P278 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P371 | P381 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P384 | P374 | Other | 3 | 5 | 四 |
| P388 | P378 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6101 | I005 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I005 | I006 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I006 | 6201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6201 | 6A01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6A01 | 6303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 613K | I001 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I001 | I002 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I002 | 6201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6201 | 6B01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 6B01 | 6303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 513K | 5201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5301 | 5111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5111 | 5A01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5A01 | 5401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 5 | 四 |
| 511K | 5203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5304 | 5115 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5115 | 5B01 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 5B01 | 5403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4101 | 4102 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4101 | 4205 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4201 | 4304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4205 | 4304 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4301 | 4111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4111 | 4401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4307 | 4112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4112 | 4403 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 4102 | 4201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3101 | 3201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3101 | 3203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3201 | 3303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3203 | 3303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3301 | 3111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3111 | 3401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3305 | 3112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3112 | 3401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2101 | 2201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2101 | 2203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2201 | 2303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2203 | 2303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2111 | 2401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2301 | 2111 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2112 | 2401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 2305 | 2112 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1003 | 1301 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1101 | 1001 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1001 | 1201 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1301 | I020 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I020 | 1005 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1005 | 1401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1201 | 1003 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1003 | 1302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1202 | 1003 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1202 | 1004 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1004 | 1303 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1203 | 1004 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1004 | 1302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1101 | I015 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I015 | 1002 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1002 | 1203 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1303 | I018 | Other | 3 | 5 | 四 |
| I018 | 1006 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1006 | 1401 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 101L | 1103 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1103 | 1001 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1005 | 1105 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1105 | 104L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 105L | 1104 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1104 | 1002 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1006 | 1106 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1106 | 108L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 161L | 1103 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 164L | 1105 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 165L | 1104 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 168L | 1106 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 827F | W524 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK12 | K102 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK22 | K202 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK32 | K302 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK35 | K305 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK42 | K402 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK45 | K405 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK52 | K502 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK55 | K505 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK62 | K602 | Other | 3 | 5 | 四 |
| WK65 | K605 | Other | 3 | 5 | 四 |
| 602L | 521X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 521X | 506L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 502L | 521X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 521X | 606L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 603L | 531X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 531X | 507L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 503L | 531X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 531X | 607L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 502L | 421X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 421X | 406L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 402L | 421X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 421X | 506L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 412L | 421X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 503L | 431X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 431X | 407L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 403L | 431X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 431X | 507L | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 413L | 431X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 402L | 321X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 321X | 3202 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 302L | 321X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 321X | 4204 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 312L | 321X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3202 | 406L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 403L | 331X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 331X | 3303 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 303L | 331X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 331X | 4305 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 313L | 331X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3303 | 407L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 302L | 221X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 221X | 2202 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 202L | 221X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 221X | 3202 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 212L | 221X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3202 | 206L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 303L | 231X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 231X | 2303 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 203L | 231X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 231X | 3303 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 213L | 231X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 3303 | 207L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 202L | 121X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 121X | 1202 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 102L | 121X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 121X | 2202 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 112L | 121X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1202 | 206L | Other | 3 | 5 | 四 |
| 203L | 131X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 131X | 1302 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 103L | 131X | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 131X | 2303 | X-Brace | 2 | 5 | 四 |
| 113L | 131X | Other | 3 | 5 | 四 |
| 1302 | 207L | Other | 3 | 5 | 四 |

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-2 平台构件风险等级汇总

| 构件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 2 | 6 | 188 | 758 | 0 |
| 占比 | 0.21% | 0.63% | 19.71% | 79.45% | 0.00% |

（表格内容根据实际结果更新）

表 2-11 平台节点风险等级汇总

| 节点焊缝（当前） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 0 | 0 | 281 | 461 | 0 |
| 占比 | 0.00% | 0.00% | 37.87% | 62.13% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来5年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 30 | 64 | 226 | 422 | 0 |
| 占比 | 4.04% | 8.63% | 30.46% | 56.87% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来10年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 55 | 95 | 186 | 406 | 0 |
| 占比 | 7.41% | 12.80% | 25.07% | 54.72% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来15年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 79 | 96 | 173 | 394 | 0 |
| 占比 | 10.65% | 12.94% | 23.32% | 53.10% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来20年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 97 | 95 | 160 | 390 | 0 |
| 占比 | 13.07% | 12.80% | 21.56% | 52.56% | 0.00% |
| 节点焊缝（未来25年） |  |  |  |  |  |
| 风险等级 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| 数量 | 117 | 94 | 145 | 386 | 0 |
| 占比 | 15.77% | 12.67% | 19.54% | 52.02% | 0.00% |

- 检测策略

检测手段

针对上述失效风险，其失效前往往体现出一些表征，应在决策方案中选择合适的方式进行检测。具体表征有如下：

- 构件整体、局部变形；

- 焊缝开裂；

- 涂层开裂及脱离；

- 构件上的附件，如管卡、阳极块等脱落。

另外，构件的腐蚀减薄、海生物的厚度对平台和构件失效也有一定的影响，因此需要在检测中予以关注。因此宜选择以下检测手段：

- GVI（目视检测）——整体外观目视检测，适用于发现整体变形、涂层开裂及脱离、附件脱落等显著问题；

- CVI（近距离目测）——近距离的目测检查，适用于局部变形，焊缝开裂（仅限表面裂纹），且对于导管架等水下构件、节点等，应先进行海生物的清理，使得现场局部近距离目测观测的条件；

- UT （超声测厚）——检测时首先对被检测部位进行海生物的局部清理，使用超声波测厚仪对构件的厚度进行检测；

- MT（磁粉检测）——主要用于检测组块或其他水面以上的构件表面和近表面的缺陷，如裂纹等。操作前需将构件表面的涂层打磨清理掉；

- PT（渗透检测）——主要用于检测组块或其他水面以上的构件面开口性缺陷，如裂纹、砂眼等。操作前需将构件表面的涂层打磨清理掉；

- ACFM（交流电磁场检测）——首先对被检测部位进行海生物的局部清理，然后使用ACFM仪进行检测，适用于水下管节点或无法清理涂层水上节点的焊缝检测；

- FMD（进水构件检测）——利用超声检测中超声波不能穿透气固界面，但是超声波不能穿透液固界面的特点进行检测，适用于判断构件中是否进水。

表 3-1 表征及对应的检测方法

| 表征 检测方法 | 变形 | 焊缝开裂 | 涂层开裂及脱离 | 附件脱落 | 腐蚀减薄 | 海生物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GVI（目视检测） | √ |  | √ | √ |  |  |
| CVI（近距离目测） | √ | √ |  |  |  |  |
| UT （超声检查） |  | √ |  |  | √ |  |
| MT（磁粉检测） |  | √[1] |  |  |  |  |
| PT（渗透检测） |  | √[1] |  |  |  |  |
| ACFM（交流电磁场检测） |  | √ |  |  |  |  |
| FMD（进水构件检测） |  | √[2] |  |  |  |  |

注：

[1] 仅适用于组块等水上焊缝的表面、近表面裂纹

[2] 仅适用于对非注水构件是否出现裂纹导致进水的检测，无法准确判断缺陷的准确位置

表 3-2 检测级别及要求

| 检测等级 | 检测要求 |
| --- | --- |
| Level II | 对水下结构、腐蚀、冲刷等的总体目视检查(GVI) |
| Level III | 需清理海生物，对构件、节点开展进水检测（FMD）和近观检查(CVI) |
| Level IV | 对重点部位进行测厚和ACFM无损探伤检查 |

导管架水下检测范围

（表该部分内容内置）

平台检测范围的确定主要参考API 2SIM和CCS《在役导管架平台结构检测指南》。在五年一次的特检中，作业方开展如下工作。

level II级检查

Level II 级检查包括由潜水员或ROV执行的水下通用外观检查，针对预选位置或者如下结构：

- 阳极外观，腐蚀引起的退化

- 由于意外或者海洋环境力过载引起的变形或者开裂

- 冲刷或者海底不稳定等；

- 周边目视观察到的超级疲劳裂纹

- 在位损伤（凹坑、洞、弯曲、裂纹、磨损等）

- 残骸、杂物等

- 过度压缩的软质或硬质海生物附着

- 附属结构，包括井口区支撑构件和立管及其支撑构件的外观检查

- 预选位置的阴极点位测量

level III级检查

对Level II级检查发现的异常，历史损伤位置，以及RBI推荐的检测位置(风险等级二（80%）、三（抽检20%）)，展开近观检查（Close Visual Inspection），需要清理检测位置的局部海生物。

level IV级检查

对于level III级检查发现的异常，历史损伤位置，以及RBI风险等级为一（100%）、二（抽检20%）的构件节点开展 ACFM检测，检测裂纹、损伤和厚度。

- 检测计划与执行

根据风险评级结果制定平台的特检计划，汇总表见表4-1和表4-2，详见表 4-3与表 4-4，构件与节点焊缝的详细位置见附件C。

（表格内容根据实际结果更新）

表 4-1构件检验计划汇总表

| 构件检验汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件风险等级 | 构件数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 2 | - | - | 2 |

表 4-2 节点检验计划汇总表

| 第5年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 30 | - | - | 30 |
| 二 | 64 | - | 51 | 13 |
| 三 | 226 | 181 | 45 | - |
| 四 | 422 | 422 | - | - |
| 五 | 0 | - | - | - |
| 总计 | 742 | 603 | 96 | 43 |
| 第10年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 55 | - | - | 55 |
| 二 | 95 | - | 77 | 18 |
| 三 | 186 | 150 | 36 | - |
| 四 | 406 | 406 | - | - |
| 五 | 0 | - | - | - |
| 总计 | 742 | 556 | 113 | 73 |
| 第15年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 79 | - | - | 79 |
| 二 | 96 | - | 76 | 20 |
| 三 | 173 | 140 | 33 | - |
| 四 | 394 | 394 | - | - |
| 五 | 0 | - | - | - |
| 总计 | 742 | 534 | 109 | 99 |
| 第20年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 97 | - | - | 97 |
| 二 | 95 | - | 78 | 17 |
| 三 | 160 | 131 | 29 | - |
| 四 | 390 | 390 | - | - |
| 五 | 0 | - | - | - |
| 总计 | 742 | 521 | 107 | 114 |
| 第25年 |  |  |  |  |
| 节点焊缝风险等级 | 节点焊缝数量 | 检验等级II | 检验等级III | 检验等级IV |
| 一 | 117 | - | - | 117 |
| 二 | 94 | - | 75 | 19 |
| 三 | 145 | 116 | 29 | - |
| 四 | 386 | 386 | - | - |
| 五 | 0 | - | - | - |
| 总计 | 742 | 502 | 104 | 136 |

表 4-3 构件检测计划

| Joint A | Joint B | MemberType | 失效后果等级 | 构件风险等级 | 检验等级 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 一 | IV | 第5年 |
| 171L | 201L | LEG | 1 | 一 | IV | 第5年 |
| 151L | 161L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 202L | 212L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 102L | 112L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 523L | 533L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 213L | 303L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 514L | 524L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 114L | 124L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 124L | 134L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 305L | 405L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 205L | 305L | LEG | 1 | 二 | III | 第5年 |
| 115L | 125L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 125L | 135L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 155L | 165L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 165L | 175L | LEG | 1 | 二 | III | 第5年 |
| 516L | 526L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 536L | 606L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 206L | 306L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 308L | 408L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 208L | 308L | LEG | 1 | 二 | III | 第5年 |
| 168L | 178L | LEG | 1 | 二 | III | 第5年 |
| 178L | 208L | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 142X | 108L | X-Brace | 2 | 二 | III | 第5年 |
| P108 | P118 | LEG | 1 | 二 | III | 第5年 |
| P205 | P215 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P208 | P218 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P214 | P224 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P301 | P311 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P308 | P318 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P314 | P324 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P318 | P328 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P125 | P135 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P225 | P235 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P325 | P335 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P328 | P338 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P134 | P144 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P231 | P241 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P334 | P344 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P338 | P348 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P141 | P151 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P145 | P155 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P355 | P365 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| P265 | P275 | LEG | 1 | 三 | III | 第5年 |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 171L | 201L | LEG | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| P108 | P118 | LEG | 1 | 二 | IV | 第10年 |
| 511L | 521L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 121L | 131L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 021L | 101L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 522L | 532L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 532L | 602L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 302L | 312L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 012L | 102L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 503L | 513L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 524L | 604L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 404L | 504L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 164L | 174L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 205L | 305L | LEG | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 165L | 175L | LEG | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 175L | 205L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 025L | 105L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 506L | 516L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 526L | 536L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 507L | 517L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 527L | 537L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 307L | 407L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 508L | 518L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 528L | 608L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 208L | 308L | LEG | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 108L | 118L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 128L | 138L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 158L | 168L | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 168L | 178L | LEG | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 142X | 108L | X-Brace | 2 | 二 | III | 第10年 |
| P111 | P121 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P114 | P124 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P115 | P125 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P118 | P128 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P304 | P314 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P124 | P134 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P321 | P331 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P138 | P148 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P235 | P245 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P331 | P341 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P155 | P165 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P244 | P254 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P248 | P258 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P341 | P351 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| P345 | P355 | LEG | 1 | 三 | III | 第10年 |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 171L | 201L | LEG | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 208L | 308L | LEG | 1 | 二 | IV | 第15年 |
| 521L | 601L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 401L | 501L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 131L | 141L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 141L | 151L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 512L | 522L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 402L | 412L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 212L | 302L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 303L | 313L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 103L | 113L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 104L | 114L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 134L | 144L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 174L | 204L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 024L | 104L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 525L | 605L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 205L | 305L | LEG | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 135L | 145L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 165L | 175L | LEG | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 406L | 506L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 537L | 607L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 107L | 207L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 118L | 128L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 148L | 158L | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 168L | 178L | LEG | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 142X | 108L | X-Brace | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 101L | 102L | Other | 3 | 三 | III | 第15年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 三 | III | 第15年 |
| 422W | 423W | Other | 3 | 三 | III | 第15年 |
| P105 | P115 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P108 | P118 | LEG | 1 | 二 | III | 第15年 |
| P218 | P228 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P121 | P131 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P128 | P138 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P324 | P334 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P131 | P141 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P234 | P244 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P238 | P248 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P241 | P251 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P144 | P154 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P151 | P161 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P251 | P261 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| P254 | P264 | LEG | 1 | 三 | III | 第15年 |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 171L | 201L | LEG | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 205L | 305L | LEG | 1 | 二 | IV | 第20年 |
| 301L | 401L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 111L | 121L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 161L | 171L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 412L | 502L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 513L | 523L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 403L | 413L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 413L | 503L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 313L | 403L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 113L | 203L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 013L | 103L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 504L | 514L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 304L | 404L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 204L | 304L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 144L | 154L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 505L | 515L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 145L | 155L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 165L | 175L | LEG | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 517L | 527L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 207L | 307L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 208L | 308L | LEG | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 138L | 148L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 168L | 178L | LEG | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 028L | 108L | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 142X | 108L | X-Brace | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 424W | 4402 | Other | 3 | 三 | III | 第20年 |
| P104 | P114 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P108 | P118 | LEG | 1 | 二 | III | 第20年 |
| P201 | P211 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P215 | P225 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P311 | P321 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P221 | P231 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P228 | P238 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P135 | P145 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P335 | P345 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P148 | P158 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P154 | P164 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P258 | P268 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P344 | P354 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P348 | P358 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P351 | P361 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P358 | P368 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P161 | P171 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| P164 | P174 | LEG | 1 | 三 | III | 第20年 |
| 201L | 301L | LEG | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 171L | 201L | LEG | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 165L | 175L | LEG | 1 | 二 | IV | 第25年 |
| 501L | 511L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 101L | 111L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 502L | 512L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 312L | 402L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 112L | 202L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 533L | 603L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 203L | 213L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 154L | 164L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 515L | 525L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 405L | 505L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 205L | 305L | LEG | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 105L | 115L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 306L | 406L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 106L | 206L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 016L | 106L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 407L | 507L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 017L | 107L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 518L | 528L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 408L | 508L | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| 208L | 308L | LEG | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 168L | 178L | LEG | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 142X | 108L | X-Brace | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 322W | 323W | Other | 3 | 三 | III | 第25年 |
| 324W | 3401 | Other | 3 | 三 | III | 第25年 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 三 | III | 第25年 |
| P101 | P111 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P108 | P118 | LEG | 1 | 二 | III | 第25年 |
| P204 | P214 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P211 | P221 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P305 | P315 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P315 | P325 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P224 | P234 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P158 | P168 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P245 | P255 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P255 | P265 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P354 | P364 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P165 | P175 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P168 | P178 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P261 | P271 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P264 | P274 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P268 | P278 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P361 | P371 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |
| P364 | P374 | LEG | 1 | 三 | III | 第25年 |

表 4-4节点检验计划

| JointID | Brace | JointType | 失效后果等级 | 综合失效概率 | 节点风险等级 | 检验等级 | 检验时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第5年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第5年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第5年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第5年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第5年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第5年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 101L | 1103 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 102L | 121X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 103L | 1301 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 104L | 1105 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 105L | 1B1X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 105L | 1101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 108L | 1B2X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 112L | 121X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 168L | 1106 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 203L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 203L | 202L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 203L | 231X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 205L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 206L | 2203 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 207L | 206L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 207L | 3303 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 207L | 1302 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 208L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 302L | 203L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 302L | 301L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 303L | 231X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 307L | 308L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 307L | 3305 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 401L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 401L | 402L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 402L | 421X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 403L | 404L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 405L | 406L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第5年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第5年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 607L | 6B01 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第5年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第5年 |
| 608L | 6B03 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第5年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第5年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第10年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第10年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第10年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第10年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第10年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第10年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第10年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第10年 |
| 101L | 1101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 106L | 1203 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 203L | 102L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 203L | 2301 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 203L | 131X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 204L | 141X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 206L | 205L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 206L | 1202 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 207L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 212L | 221X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 312L | 321X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 313L | 331X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 3304 | 331W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 405L | 4101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 406L | 405L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 408L | 441X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 413L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 516W | W514 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第10年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 521X | 506L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 526W | W523 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5301 | 5111 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 536W | W543 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第10年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 601L | 502L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 602L | 6201 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第10年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 606L | 6B01 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第10年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第10年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第10年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 103L | 102L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第15年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第15年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第15年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第15年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第15年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 1 | 二 | IV | 第15年 |
| 531X | 507L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第15年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第15年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第15年 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第15年 |
| 101L | 1A1X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 106L | 207L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 107L | 1303 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 108L | 1106 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 112X | 165L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 164L | 1105 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 171L | 201L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 174L | 204L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 201L | 111X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 201L | 202L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 202L | 203L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 202L | 221X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 204L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 207L | 106L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 208L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 302L | 221X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 303L | 304L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 304L | 303L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 304L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 305L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 306L | 305L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 307L | 408L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 308L | 307L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 308L | 3401 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 402L | 401L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 402L | 4201 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 402L | 321X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 403L | 402L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 403L | 331X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 404L | 403L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 406L | 4205 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 408L | 407L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 4101 | 411X | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第15年 |
| 4112 | 434W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 502L | 501L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 503L | 502L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 506L | 507L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第15年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 507L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 511X | 505L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 512W | W512 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第15年 |
| 516W | W513 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第15年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第15年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 605L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 606L | 614K | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第15年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第15年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第15年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第20年 |
| 112X | 165L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第20年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 405L | 3101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 507L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 511X | 505L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 1 | 二 | IV | 第20年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 1 | 二 | IV | 第20年 |
| 601L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 603L | 6A02 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 605L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第20年 |
| 606L | 6B01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 607L | 6B01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第20年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第20年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | IV | 第20年 |
| 103L | 102L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 106L | 207L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 107L | 1303 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 108L | 1401 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 171L | 201L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 174L | 204L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 175L | 205L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 202L | 2201 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 204L | 203L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 301L | 302L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 302L | 321X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 3303 | 331X | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 3401 | 324W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 401L | 411X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 403L | 402L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 404L | 441X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 406L | 421X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 407L | 408L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 407L | 431X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 407L | 3303 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 408L | 4403 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 4112 | 434W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 502L | 501L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 502L | 503L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 504L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 507L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 511X | 601L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 516W | W514 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 516W | W513 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 521X | 602L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 521X | 506L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 5304 | 5115 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 531X | 603L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 531X | 507L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 536W | W543 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 538W | W553 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 5401 | 514W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 5403 | 534W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 541X | 604L | X Joint | 2 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 5B01 | 5403 | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 601L | 623K | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 601L | 6101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 602L | 6A01 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 603L | 6301 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第20年 |
| 604L | 6A03 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第20年 |
| 605L | 617K | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第20年 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第20年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第20年 |
| 6B03 | 638W | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第20年 |
| 101L | 1A1X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 101L | 111X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 101L | 102L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 102L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 102L | 101L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 102L | 103L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 103L | 1A2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 103L | 104L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 103L | 1301 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 104L | 141X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 104L | 103L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 104L | 1401 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 105L | 112X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 105L | 106L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 106L | 1B1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 106L | 207L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 106L | 105L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 106L | 107L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 107L | 1B2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 107L | 106L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 107L | 108L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 107L | 1303 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 108L | 142X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 108L | 107L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 112X | 1101 | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第25年 |
| 141X | 164L | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第25年 |
| 142X | 1401 | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 142X | 168L | X Joint | 2 | 2 | 二 | IV | 第25年 |
| 161L | 1A1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 161L | 111X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 164L | 1A2X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 164L | 141X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 165L | 1B1X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 165L | 112X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 168L | 1B2X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 168L | 142X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 171L | 201L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 174L | 204L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 1A1X | 161L | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 1A2X | 164L | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 1B1X | 165L | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 1B2X | 168L | X Joint | 2 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 201L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 201L | 1A1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 201L | 2101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 204L | 303L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 204L | 1A2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 204L | 2401 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 205L | 306L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 205L | 1B1X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 205L | 2101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 206L | 207L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 208L | 307L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 208L | 1B2X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 208L | 2401 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 302L | 403L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 302L | 201L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 302L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 303L | 204L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 303L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 306L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 306L | 205L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 306L | 307L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 307L | 208L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 307L | 306L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 401L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 401L | 302L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 402L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 403L | 302L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 404L | 503L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 404L | 303L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 404L | 3401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 405L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 405L | 306L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 406L | 407L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 407L | 306L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 408L | 507L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 408L | 307L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 408L | 441X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 408L | 3401 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 501L | 411X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 501L | 502L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 501L | 5101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 502L | 601L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 502L | 603L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 502L | 401L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 502L | 403L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 502L | 501L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 502L | 5201 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 502L | 521X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 503L | 604L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 503L | 404L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 503L | 5A01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 503L | 5301 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 503L | 431X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 504L | 441X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 504L | 5A01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 504L | 5401 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 505L | 411X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 505L | 506L | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 505L | 5101 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 605L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 607L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 405L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 407L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 505L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 5203 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 521X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 506L | 421X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 507L | 608L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 507L | 408L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 507L | 5B01 | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 507L | 5304 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 507L | 431X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 508L | 441X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 508L | 5B01 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 508L | 5403 | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 5101 | 513K | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第25年 |
| 5201 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | IV | 第25年 |
| 521X | 602L | X Joint | 2 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 5301 | 5111 | Other | 3 | 2 | 二 | IV | 第25年 |
| 5A01 | 5121 | Other | 3 | 1 | 二 | IV | 第25年 |
| 601L | 511X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 602L | 612K | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 602L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 603L | 502L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 603L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 604L | 503L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 604L | 541X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 605L | 511X | LegJoint | 1 | 1 | 一 | IV | 第25年 |
| 606L | 521X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 607L | 506L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 607L | 531X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 608L | 507L | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 608L | 541X | LegJoint | 1 | 2 | 一 | IV | 第25年 |
| 608L | 6B03 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | IV | 第25年 |
| 102L | 203L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第25年 |
| 102L | 1201 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第25年 |
| 103L | 102L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 103L | 131X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 104L | 1A2X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第25年 |
| 105L | 1104 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 111X | 1101 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 111X | 161L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 112X | 165L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 113L | 131X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 1401 | 142X | Other | 3 | 3 | 三 | III | 第25年 |
| 141X | 1401 | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 161L | 1103 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 165L | 1104 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 175L | 205L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 178L | 208L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 1A1X | 101L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 1A2X | 104L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 1B1X | 105L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 1B2X | 108L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 201L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 202L | 201L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 202L | 203L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 202L | 121X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 203L | 102L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 203L | 204L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 205L | 206L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 206L | 3202 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 207L | 208L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 207L | 2305 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 208L | 142X | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第25年 |
| 213L | 231X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 301L | 3101 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 302L | 3201 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 303L | 404L | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第25年 |
| 303L | 3301 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 303L | 331X | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 305L | 306L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 306L | 405L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 306L | 207L | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 306L | 3203 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 3303 | 321W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 3304 | 331W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 3401 | 404L | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 3401 | 408L | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 401L | 3101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 403L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 403L | 402L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 404L | 441X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 405L | 3101 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 407L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 407L | 406L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 4112 | 434W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 4302 | 411W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 4304 | 421W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 4306 | 431W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 4402 | 424W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 501L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 502L | 503L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 502L | 421X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 503L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 504L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 505L | 511X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 506L | 507L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 507L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 507L | 531X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 508L | 541X | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 5101 | 511K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 5113 | 525W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 5113 | 527W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 511X | 505L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 5122 | 526W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 5122 | 528W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 516W | W514 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 516W | W513 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 5201 | 5303 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 5202 | 5101 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 5203 | 511K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 5203 | 5303 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 521X | 506L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 526W | W523 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 528W | W533 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 5301 | 511W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 5302 | 521W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 5304 | 531W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 531X | 507L | X Joint | 2 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 536W | W543 | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 5403 | 534W | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 541X | 508L | X Joint | 2 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 5B01 | 538W | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 601L | 502L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 602L | 6A01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 603L | 6A01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 603L | 6A02 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 605L | 506L | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 605L | 6102 | LegJoint | 1 | 5 | 三 | III | 第25年 |
| 606L | 6B01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 607L | 6B01 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 607L | 6B02 | LegJoint | 1 | 3 | 二 | III | 第25年 |
| 607L | 6304 | LegJoint | 1 | 4 | 三 | III | 第25年 |
| 6102 | 613K | Other | 3 | 2 | 二 | III | 第25年 |
| 613K | K103 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| 623K | K303 | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |
| WK32 | 513K | Other | 3 | 1 | 二 | III | 第25年 |

附件A 节点风险等级计算表

附件B 构件风险等级计算表

附件C 平台检验计划的检验节点构件

- 附件C.1 服役第5年的检验节点构件位置

- 附件C.2 服役第10年的检验节点构件位置

- 附件C.3 服役第15年的检验节点构件位置

- 附件C.4 服役第20年的检验节点构件位置

- 附件C.5 服役第25年的检验节点构件位置